Учебная программа для сертификации Huawei 
в области систем хранения данных

Практический курс для получения сертификата 
HCIA в области СХД

Версия 4.5

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

© Huawei Technologies Co., Ltd., 2020 г. Все права защищены.

Запрещается воспроизводить или передавать любые фрагменты данного документа в любой форме и любым способом без предварительного письменного согласия компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Товарные знаки и разрешения

и другие товарные знаки Huawei являются товарными знаками компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Все остальные товарные знаки и торговые наименования, упоминаемые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.

Примечание

Перечень приобретаемых изделий, сервисов и функций приводится в договоре, заключаемом между компанией Huawei и клиентом. Изделия, сервисы и функции, описываемые в настоящем документе, могут не входить в объем закупок или использования. Если иное не установлено условиями договора, все утверждения, информация и рекомендации в настоящем документе приводятся по принципу «КАК ЕСТЬ» без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий или заявлений.

Информация, приведенная в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Составители настоящего документа приняли все возможные меры, чтобы обеспечить достоверность и точность его содержания, однако приведенные в нем утверждения, информация и рекомендации не содержат каких бы то ни было явных или подразумеваемых гарантий.

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Адрес:	Промышленная база Huawei Баньтянь, Лунган, Шэньчжэнь, 518129, Китайская Народная Республика

Веб-сайт: 	http://e.huawei.com

Система сертификации Huawei

Программа профессиональной сертификации Huawei является частью стратегии развития «Платформа + экосистема», которая представляет собой новый подход к инфраструктуре ИКТ, основанный на принципах совместной работы и взаимодействия облака, каналов передачи и устройств. Компания Huawei разработала полноценную систему сертификации, охватывающую три категории: сертификация в области инфраструктуры ИКТ, сертификация в области платформы и услуг, а также отраслевая сертификация ИКТ. Это единственная система технической сертификации в отрасли, охватывающая все эти области.

Компания Huawei предоставляет сертификаты трех уровней: Начинающий сертифицированный специалист Huawei (HCIA), Сертифицированный специалист Huawei продвинутого уровня (HCIP) и Сертифицированный эксперт Huawei (HCIE).

Программа сертификации начинающих специалистов в области СХД (HCIA-СХД) предназначена для инженеров Huawei, учащихся и специалистов отрасли ИКТ. Сертификация HCIA-СХД охватывает тенденции в области технологий хранения данных, базовые и распространенные передовые технологии хранения, решения для поддержки непрерывности бизнеса, а также системы управления эксплуатацией и техническим обслуживанием СХД.

Сертификат HCIA-СХД станет визитной карточкой в отрасли и на рынках СХД, выделяющей вас среди коллег, а соответствующая учебная программа поможет вести инновационную деятельность и всегда оставаться на переднем крае развития технологий хранения данных.

Обзор практического курса для получения сертификата HCIA в области СХД версии 4.5

2. Практический курс на основе сценариев по распространенным передовым функциям хранения

2. Практический курс на основе сценариев по распространенным передовым функциям хранения

2-4. Практическое применение функции SmattMigration

2-4. Практическое применение функции SmattMigration

2-3. Практическое применение функции HyperClone

2-3. Практическое применение функции HyperClone

2-2. Практическое применение функции HyperSnap

2-2. Практическое применение функции HyperSnap

2-1. Практическое применение функции SmartQoS

2-1. Практическое применение функции SmartQoS

Практический курс

Практический курс

3. Практический курс на основе сценариев по управлению ЭиТО СХД

3. Практический курс на основе сценариев по управлению ЭиТО СХД

1. Практический курс на основе сценариев по базовым технологиям хранения

1. Практический курс на основе сценариев по базовым технологиям хранения

Практический курс на основе сценариев по базовым технологиям хранения

Основные сведения

•	Для поддержки новых услуг компании W требуется развернуть высокопроизводительную систему хранения данных. На верхнем уровне такая СХД будет обслуживать транзакционные базы данных OLTP. Чтобы удовлетворить требования в отношении развития обслуживания, компания W приобрела систему хранения Huawei OceanStor Dorado V6. Два тестовых сервера используются для поддержки нормальной работы служб. Сервер A работает под управлением ОС Windows, сервер B – под управлением ОС Linux, а СХД предоставляет этим серверам службы блочного хранения через IP-сеть.

•	Помогите специалисту по хранению данных A в планировании и проектировании сети, первоначальной настройке и настройке службы блочного хранения данных.

Практическое занятие

- Представление темы

- Анализ конкретного случая

- Упражнение на основе сценариев

- Презентация

- Оценка и обратная связь

- Представление темы

- Анализ конкретного случая

- Упражнение на основе сценариев

- Презентация

- Оценка и обратная связь

- Формируются группы из двух-трех человек.

- Каждая группа подготавливает материалы для презентации.

- После презентации каждой группы технический специалист задает вопросы, а эксперт по оценке комментирует и оценивает презентации.

- Формируются группы из двух-трех человек.

- Каждая группа подготавливает материалы для презентации.

- После презентации каждой группы технический специалист задает вопросы, а эксперт по оценке комментирует и оценивает презентации.

- Продемонстрировать умение планировать и проектировать типовые сети.

- Продемонстрировать умение выполнять первоначальную настройку, настраивать базовые службы и развертывать систему хранения OceanStor Dorado.

- Продемонстрировать умение планировать и проектировать типовые сети.

- Продемонстрировать умение выполнять первоначальную настройку, настраивать базовые службы и развертывать систему хранения OceanStor Dorado.

Обмен
мнениями

Обмен
мнениями

- Точность

- Полнота

- Презентация

- Контроль времени

- Точность

- Полнота

- Презентация

- Контроль времени

Критерии оценки

Критерии оценки

Процесс

Процесс

Формат

Формат

Цели

Цели

Сценарий 1: анализ требований, планирование и проектирование

Планирование внешних интерфейсов

Планирование внешних интерфейсов

Планирование IP-адресов для служб

Планирование IP-адресов для служб

Проектирование топологии сети

Проектирование топологии сети

Получение информации о пользователях устройств

Получение информации о пользователях устройств

Задача 4

Задача 4

Задача 3

Задача 3

Задача 2

Задача 2

Задача 1

Задача 1

Вопрос 1

- Проанализируйте бизнес-требования компании W.

- Рекомендуемый ответ:

- Устройства хранения предоставляют службы блочного хранения двум серверам через IP-сеть. 
Серверы работают под управление ОС Windows и Linux соответственно.

- Для настройки служб блочного хранения необходимо выполнить планирование и проектирование сети.

Вопрос 2

- Что нужно сделать, чтобы удовлетворить требования компании W 
(например, что конкретно спланировать)?

- Рекомендуемый ответ:

- Чтобы развернутые службы хранения могли удовлетворить соответствующие требования, необходимо тщательное планирование. Планирование, помимо прочего, включает планирование сети и распределение сетевых ресурсов, планирование IP-адресов для служб, планирование доступной полезной емкости, планирование пула хранения и планирование LUN.

Вопрос 3

- Какие режимы обычно поддерживают сети хранения? Как предотвратить появления единых точек отказа?

- Рекомендуемый ответ:

- Сети хранения поддерживают режимы работы с двумя коммутаторами, с одним коммутатором и с прямым подключением.

- Предотвратить появления единых точек отказа позволяет сочетание архитектуры СХД на основе двух или более контроллеров, развертывание двух коммутаторов и серверных кластеров.

Задача 1: получение информации о пользователях устройств

- Соберите информацию о потенциальных пользователях устройств.

| Имя устройства | Административный IP-адрес | Маска подсети | Шлюз | Имя пользователя | Пароль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Storage001 |  |  |  |  |  |
| Host001 |  |  |  |  |  |
| Host002 |  |  |  |  |  |

Задача 2: проектирование топологии сети

- Составьте схему сети для рассматриваемого сценария.

Коммутатор Ethernet

Коммутатор Ethernet

Флеш-система хранения данных
Huawei OceanStor

Флеш-система хранения данных
Huawei OceanStor

Хост-система Windows

Хост-система Windows

Хост-система Linux

Хост-система Linux

Задача 3: планирование внешних интерфейсов

- Спланируйте схему подключения устройств ко внешней сети.

| Имя устройства | Схема подключения |
| --- | --- |
| IP_Switch001 |  |
| Host001 |  |
| Host002 |  |
| Storage001 |  |

Задача 4: планирование IP-адресов для служб

- Спланируйте IP-адреса для подключения служб в соответствии с топологией сети.

| Имя устройства | Местоположение порта | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Storage001 |  |  |  |  |
| Host001 |  |  |  |  |
| Host002 |  |  |  |  |

Сценарий 2: первоначальная настройка

Задача 1

Задача 1

Первоначальная настройка

Вопрос

- Какую настройку можно выполнить с помощью мастера первоначальной настройки флеш-системы хранения данных Huawei OceanStor?

- Рекомендуемый ответ:

- Настройка основной информации (информация об устройствах, время устройств, лицензии и уведомления об аварийных сигналах), создание пулов хранения, поиск хостов UltraPath и выделение ресурсов хранения.

Задача 1: первоначальная настройка

- Выполните вход в DeviceManager и инициализируйте систему хранения с помощью мастера первоначальной настройки.

- Настройте основную информацию, создайте пулы хранения и заполните приведенную ниже форму.

| Основная информация | Данные |
| --- | --- |
| Имя устройства |  |
| Местоположение устройства |  |
| Время устройства |  |
| Имя пула хранения, порог аварийного сигнала о заполнении емкости и порог аварийного сигнала об исчерпании емкости. |  |

Сценарий 3: планирование и настройка основных служб

Планирование представлений сопоставлений

Планирование представлений сопоставлений

Настройка служб блочного хранения

Настройка служб блочного хранения

Освобождение используемого службами пространства

Освобождение используемого службами пространства

Задача 3

Задача 3

Задача 2

Задача 2

Задача 1

Задача 1

Вопрос 1

- Планирование емкости СХД:

| Имя пула хранения | Тип дисков | Число дисков | Политика горячей замены | Политика RAID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| StoragePool001 |  |  |  |  |
| Имя LUN | Идентификатор | Тип | Емкость | / |
| LUN001 |  |  |  |  |
| LUN002 |  |  |  |  |

| - Рекомендуемый ответ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя пула хранения | Тип дисков | Число дисков | Политика горячей замены | Политика RAID |
| StoragePool001 | Твердотельный накопитель (SSD) | 10 | Низкий объем (1 диск) | RAID 6 |
| Имя LUN | Идентификатор | Тип | Емкость | / |
| LUN001 | 0 | Тонкий | 3,0 ГБ |  |
| LUN002 | 1 | Тонкий | 5,0 ГБ |  |

Вопрос 2

- Какие факторы нужно учитывать при планировании доступной полезной емкости?

- Рекомендуемый ответ:

- Разница между номинальной емкостью одного диска и емкостью, видимой в ОС, емкость горячего резерва и уровень RAID. В первую очередь следует ориентироваться на результаты оценки с помощью инструмента eDesigner.

- Какие уровни RAID поддерживает СХД OceanStor Dorado от Huawei?

- Рекомендуемый ответ:

- RAID 5, RAID 6 и RAID-TP

Вопрос 3

- Поддерживает ли СХД OceanStor Dorado от Huawei использование толстых LUN?

- Рекомендуемый ответ:

- Нет

Задача 1: планирование представлений сопоставлений

- Спланируйте представления сопоставлений.

| Представление сопоставлений 1: сопоставления с хостами Windows. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя LUN | Соответствующий пул хранения | Емкость LUN | Имя хоста | ОС | IQN |
| Представление сопоставлений 2: сопоставления с хостами Linux. |  |  |  |  |  |
| Имя LUN | Соответствующий пул хранения | Емкость LUN | Имя хоста | ОС | IQN |

Вопрос

- Выделите ключевые этапы процесса настройки.

Начало

Начало

Рекомендуемый ответ:

Создание групп портов

Создание групп портов

Создание пула хранения

Создание пула хранения

Необязательно

Необязательно

Обязательно

Обязательно

Конец

Конец

Использование пространства хранения на сервере приложений

Использование пространства хранения на сервере приложений

Настройка подключения между хостами и СХД

Настройка подключения между хостами и СХД

Сопоставление

Сопоставление

Создание групп хостов

Создание групп хостов

Создание хостов

Создание хостов

Создание групп LUN

Создание групп LUN

Создание LUN

Создание LUN

Задача 2: настройка служб блочного хранения

- Создайте пул хранения.

- Создайте LUN.

- Создайте хосты.

- Настройте сопоставления.

- Установите UltraPath (необязательно).

- Настройте подключения между хостами и СХД.

- Используйте пространство хранения сервера приложений.

Вопрос

- Выделите ключевые этапы процесса освобождения, используемого службами пространства.

- Рекомендуемый ответ:

Начало

Начало

Разрыв соединений iSCSI

Разрыв соединений iSCSI

Отмена сопоставлений

Отмена сопоставлений

Удаление хостов

Удаление хостов

Удаление LUN

Удаление LUN

Удаление пула хранения

Удаление пула хранения

Конец

Конец

Задача 3: освобождение используемого службами пространства

- Разорвите соединения iSCSI.

- Отмените сопоставления.

- Удалите хосты и инициаторы.

- Удалите LUN.

- Удалите пул хранения.

- Выполните приемочное тестирование.

Оценка стажера

| Элемент | Описание | Баллы | Присуждаемая оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Точность | Логичность и точность аргументов стажера. | От 1 до 10 |  |
| Полнота | Степень полноты ответа. | От 1 до 20 |  |
| Презентация | Четкость и ясность ответа. | От 1 до 10 |  |
| Контроль времени | Способность стажера уложиться в отведенное для ответа время. | От 1 до 10 |  |
| Общая оценка |  | / |  |

| Спасибо за внимание! | 把数字世界带入每个人、每个家庭、 每个组织，构建万物互联的智能世界。 Предоставьте доступ к цифровым технологиям каждому человеку, внедрите их в каждый дом и каждую организацию, чтобы создать мир интеллектуальных устройств, объединенных в единую сеть. ©2020 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены. Данный документ может содержать заявления прогнозного характера, включая, среди прочего, заявления относительно будущих финансовых результатов и хозяйственных показателей, будущего продуктов, новых технологий и т. д. Существует ряд факторов, которые могут привести к существенному расхождению фактических результатов и разработок с предполагаемыми или подразумеваемыми результатами и разработками, упомянутыми в прогнозных заявлениях. Поэтому подобная информация предоставляется только в справочных целях, не является офертой и не предполагает выражения согласия. Huawei имеет право изменить информацию в любое время без предварительного уведомления. |
| --- | --- |

Учебная программа для сертификации Huawei в области систем хранения данных

HCIA-СХД

Практический курс на основе сценариев по базовым технологиям хранения

(для стажеров)

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

© Huawei Technologies Co., Ltd., 2020 г. Все права защищены.

Запрещается воспроизводить или передавать любые фрагменты данного документа в любой форме и любым способом без предварительного письменного согласия компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Товарные знаки и разрешения

и другие товарные знаки Huawei являются товарными знаками компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Все остальные товарные знаки и торговые наименования, упоминаемые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.

Примечание

Перечень приобретаемых изделий, сервисов и функций приводится в договоре, заключаемом между компанией Huawei и клиентом. Изделия, сервисы и функции, описываемые в настоящем документе, могут не входить в объем закупок или использования. Если иное не установлено условиями договора, все утверждения, информация и рекомендации в настоящем документе приводятся по принципу «КАК ЕСТЬ» без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий или заявлений.

Информация, приведенная в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Составители настоящего документа приняли все возможные меры, чтобы обеспечить достоверность и точность его содержания, однако приведенные в нем утверждения, информация и рекомендации не содержат каких бы то ни было явных или подразумеваемых гарантий.

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Адрес:	Промышленная база Huawei Баньтянь, Лунган, Шэньчжэнь, 518129, Китайская Народная Республика

Веб-сайт: 	http://e.huawei.com

Система сертификации Huawei

Программа профессиональной сертификации Huawei является частью стратегии развития «Платформа + экосистема», которая представляет собой новый подход к инфраструктуре ИКТ, основанный на принципах совместной работы и взаимодействия облака, каналов передачи и устройств. Компания Huawei разработала полноценную систему сертификации, охватывающую три категории: сертификация в области инфраструктуры ИКТ, сертификация в области платформы и услуг, а также отраслевая сертификация ИКТ. Это единственная система технической сертификации в отрасли, охватывающая все эти области.

Компания Huawei предоставляет сертификаты трех уровней: Начинающий сертифицированный специалист Huawei (HCIA), Сертифицированный специалист Huawei продвинутого уровня (HCIP) и Сертифицированный эксперт Huawei (HCIE).

Программа сертификации начинающих специалистов в области СХД (HCIA-СХД) предназначена для инженеров Huawei, учащихся и специалистов отрасли ИКТ. Сертификация HCIA-СХД охватывает тенденции в области технологий хранения данных, базовые и распространенные передовые технологии хранения, решения для поддержки непрерывности бизнеса, а также системы управления эксплуатацией и техническим обслуживанием СХД.

Сертификат HCIA-СХД станет визитной карточкой в отрасли и на рынках СХД, выделяющей вас среди коллег, а соответствующая учебная программа поможет вести инновационную деятельность и всегда оставаться на переднем крае развития технологий хранения данных.

Содержание

1	Справочные материалы и инструменты	4

- Справочные материалы	4

- Программные инструменты	4

- Версии оборудования и ПО	5

2	Практический курс на основе сценариев по базовым технологиям хранения	6

- Обзор курса	6

- Цели	6

- Основные сведения 	6

- Задачи	7

Сценарий 1: анализ требований, планирование и проектирование	7

Сценарий 2: первоначальная настройка 	10

Сценарий 3: планирование и настройка основных служб	11

- Выводы и заключение	17

1	Справочные материалы и инструменты

- Справочные материалы

Команды и документы, перечисленные в этом документе, предоставлены исключительно в ознакомительных целях. Используйте команды и документы в соответствии с версией фактического продукта.

Документация по продукту OceanStor Dorado V6 от Huawei

ПРИМЕЧАНИЕ

Функции СХД OceanStor Dorado от Huawei могут отличаться в зависимости от модели продукта. Подробную информацию см. в документации по продукту для соответствующей модели. Посетите веб-сайт технической поддержки Huawei (https://support.huawei.com/enterprise/en/index.html) и воспользуйтесь функцией поиска по названию, чтобы найти и загрузить интересующий документ или инструмент.

- Программные инструменты

- Huawei OceanStor UltraPath

ПРИМЕЧАНИЕ

Посетите веб-сайт технической поддержки Huawei

(https://support.huawei.com/enterprise/en/index.html) и введите «UltraPath» в строке поиска, чтобы найти и загрузить соответствующие документы или сам инструмент.

- PuTTY

ПРИМЕЧАНИЕ

Для входа в систему терминалов обслуживания рекомендуется использовать открытое программное обеспечение PuTTY. Посетите веб-сайт putty.org, чтобы загрузить его.

- Версии оборудования и ПО

| Элемент | Версия | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| СХД | OceanStor Dorado V6 от Huawei | 1 | Рекомендуемая версия |
| ОС Windows | Windows Server 2012 и Windows Server 2016 | - | Рекомендуемая версия |
| ОС Linux | SUSE, Red Hat, CentOS и EulerOS | - | Рекомендуемая версия |
| Коммутаторы S5700 | - | 1 |  |
| ПО для передачи данных по нескольким каналам | UltraPath 21.6.3 | - | Рекомендуемая версия |

2	Практический курс на основе сценариев по базовым технологиям хранения

- Обзор курса

Курс включает анализ конкретного случая и практические занятия на основе сценариев, которые помогут стажерам закрепить свои знания в областях первоначальной настройки, развертывания базовых услуг и внедрения системы хранения Huawei OceanStor.

- Цели

- Продемонстрировать знания сетевых режимов служб хранения.

- Продемонстрировать умение планировать и проектировать сети.

- Продемонстрировать умение выполнять первоначальную настройку СХД.

- Продемонстрировать умение устанавливать ПО UltraPath.

- Продемонстрировать умение настраивать службы блочного хранения.

- Основные сведения

ПРИМЕЧАНИЕ

Описанные в этом документе случаи приведены в качестве примера. Фактическая конфигурация систем может отличаться в зависимости от реальной среды. Подробную информацию см. в документации по соответствующему продукту.

Для поддержки новых услуг компании W требуется развернуть высокопроизводительную систему хранения данных. На верхнем уровне такая СХД будет обслуживать транзакционные базы данных OLTP. Чтобы удовлетворить требования в отношении развития обслуживания, компания W приобрела систему хранения Huawei OceanStor Dorado V6. Два тестовых сервера используются для поддержки нормальной работы служб. Сервер A работает под управлением ОС Windows, сервер B – под управлением ОС Linux, а СХД предоставляет этим серверам службы блочного хранения через IP-сеть.

Специалисты по системам хранения отвечают за планирование и проектирование сети, первоначальную настройку и настройку служб блочного хранения СХД.

- Задачи

Сценарий 1: анализ требований, планирование и проектирование

Основные сведения

Процесс планирования сети с точки зрения специалиста по СХД.

Вопрос

- Проанализируйте бизнес-требования компании W.

- Что нужно сделать, чтобы удовлетворить требования компании W (например, что конкретно спланировать)?

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Install and Upgrade (Установка и обновление) > Installation Guide (Руководство по установке) > Installation Planning (Планирование установки) в

документации по соответствующему продукту.

- Какие режимы обычно поддерживают сети хранения? Как предотвратить появления единых точек отказа?

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Install and Upgrade (Установка и обновление) > Installation Guide (Руководство по установке) > Installation Planning (Планирование установки) в

документации по соответствующему продукту.

Задача 1: получение информации о пользователях устройств

Соберите информацию об IP-адресах и потенциальных пользователях устройств хранения в соответствии с реальными требованиями лабораторной среды.

| Имя устройства | Административный IP-адрес | Маска подсети | Шлюз |  | Имя пользователя |  | Пароль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Storage001 |  |  |  |  |  |  |  |
| Host001 |  |  |  |  |  |  |  |
| Host002 |  |  |  |  |  |  |  |

[Рекомендуемая процедура]

При планировании IP-адресов и пользователей устройств хранения рекомендуется следовать определенным принципам.

Подробную информацию см. в разделе Install and Upgrade (Установка и обновление) > Installation Guide (Руководство по установке) > Installation Planning (Планирование установки) в

документации по соответствующему продукту.

ПРИМЕЧАНИЕ

Следующий пример приведен исключительно в целях ознакомления. Фактическая информация может отличаться в зависимости от лабораторной среды.

Задача 2: проектирование топологии сети

Составьте схему сети для рассматриваемого сценария.

Сервер Windows

Сервер Windows

Сервер Linux

Сервер Linux

Коммутатор Ethernet

Коммутатор Ethernet

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Install and Upgrade (Установка и обновление) > Installation Guide (Руководство по установке) > Installation Planning (Планирование установки) в

документации по соответствующему продукту.

[Дополнение]

Для обеспечения безопасности и стабильности работы служб компании W рекомендуется развернуть СХД на основе сети с двумя коммутаторами. Составьте схему сети с двумя коммутаторами.

Задача 3: планирование внешних интерфейсов

Спланируйте схему подключения устройств ко внешней сети.

| Имя устройства | Схема подключения |
| --- | --- |
| IP_Switch001 |  |
| Host001 |  |
| Host002 |  |
| Storage001 |  |

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию можно получить в инструменте Huawei Storage Networking Assistant (https://support.huawei.com/onlinetoolsweb/sna/#/home).

Задача 4: планирование IP-адресов для служб

Спланируйте IP-адреса для подключения служб в соответствии с топологией сети.

| Имя устройства | Местоположение порта | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Storage001 |  |  |  |  |
| Host001 |  |  |  |  |
| Host002 |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ

Следующий пример приведен исключительно в целях ознакомления. Фактическая информация может отличаться в зависимости от лабораторной среды.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Install and Upgrade (Установка и обновление) > Installation Guide (Руководство по установке) > Installation Planning (Планирование установки) в документации по соответствующему продукту.

Сценарий 2: первоначальная настройка

Основные сведения

После завершения этапов планирования и проектирования сети выполните первоначальную настройку СХД.

Вопрос

Какую настройку можно выполнить с помощью мастера первоначальной настройки флеш-системы хранения данных Huawei OceanStor?

Задача 1: первоначальная настройка

Войдите в систему DeviceManager и выполните первоначальную настройку СХД с помощью мастера: настройте основную информацию, создайте пул хранения (без поиска хостов UltraPath и выделения ресурсов хранения) и заполните приведенную ниже форму.

ПРИМЕЧАНИЕ

Адрес для выполнения первоначальной настройки: https://XXXXXXXX.8088/initialize, где XXX.XXX.XXX.XXX – это IP-адрес сетевого порта управления СХД.

Следующий пример приведен исключительно в целях ознакомления. Фактическая информация может отличаться в зависимости от лабораторной среды.

| Основная информация | Данные |
| --- | --- |
| Имя устройства |  |
| Местоположение устройства |  |
| Время устройства |  |
| Имя пула хранения, порог аварийного сигнала о заполнении емкости и порог аварийного сигнала об исчерпании емкости. |  |

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Install and Upgrade (Установка и обновление) > Initialization Guide (Руководство по инициализации) > Logging In and Starting Initialization (Вход в систему и запуск инициализации) > Initially Configuring a Storage Device (Первоначальная настройка устройства хранения) в документации по соответствующему продукту.

ПРИМЕЧАНИЕ

Файл лицензии дает право на использование базовых и дополнительных функций СХД. Перед использованием системы проверьте действие файла лицензии.

В рассматриваемом сценарии файл лицензии уже импортирован и активирован. Мастер первоначальной настройки предоставляет возможности управления лицензией.

Сценарий 3: планирование и настройка основных служб

Основные сведения

После завершения задач в сценариях 1 и 2 спланируйте и настройте службы блочного хранения.

Вопрос

Спланируйте необходимую емкость хранения и ответьте на следующие вопросы.

| Имя пула хранения | Тип дисков | Число дисков | Политика горячей замены | Политика RAID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| StoragePool001 |  |  |  |  |
| Имя LUN | Идентификатор | Тип | Емкость | / |
| LUN001 |  |  |  |  |
| LUN002 |  |  |  |  |

- Какие факторы нужно учитывать при планировании доступной полезной емкости?

- Какие уровни RAID поддерживает СХД OceanStor Dorado от Huawei?

- Поддерживает ли СХД OceanStor Dorado от Huawei использование толстых LUN?

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Configure (Настройка) > Basic Storage Service Configuration Guide (Руководство по настройке базовых служб хранения) > Planning Basic Storage Services (Планирование базовых служб хранения) в документации по соответствующему продукту.

ПРИМЕЧАНИЕ

В данном примере для создания одного пула хранения требуется как минимум 8 обычных дисков. Если пул хранения охватывает несколько контроллерных полок, минимальное количество дисков, необходимое для его создания рассчитывается следующим образом: минимальное количество дисков = 8 x количество контроллерных полок в пуле хранения.

Благодаря технологии RAID 2.0+ емкость горячего резерва можно сформировать на основе всех дисков в пуле хранения. Для упрощения понимания в DeviceManager емкость горячего резерва выражается в количестве дисков горячего резерва.

- Разница между номинальной емкостью одного диска и емкостью, видимой в ОС, емкость горячего резерва и уровень RAID. В первую очередь следует ориентироваться на результаты оценки с помощью инструмента eDesigner.

- RAID 5, RAID 6 и RAID-TP

- Нет

Задача 1: планирование представлений сопоставлений

Спланируйте представления сопоставлений в соответствии со сценарием.

| Представление сопоставлений 1: сопоставления с хостами Windows. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя LUN | Соответствующий пул хранения | Емкость LUN | Имя хоста | ОС | IQN |

| Представление сопоставлений 2: сопоставления с хостами Linux. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя LUN | Соответствующий пул хранения | Емкость LUN | Имя хоста | ОС | IQN |

Вопрос

Опишите ключевые этапы процесса настройки служб блочного хранения.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Configure (Настройка) > Basic Storage Service Configuration Guide (Руководство по настройке базовых служб хранения) > Configuring Basic Storage Services (Настройка базовых служб хранения) > Configuration Process (Процесс настройки) в документации по соответствующему продукту.

Задача 2: настройка служб блочного хранения

В соответствии со сценарием и созданным ранее планом настройте службы блочного хранения для серверов Windows и Linux. Затем проверьте пространство хранения на сервере приложений, записав на него тестовый файл с именем test.txt.

Этап 1: создание пула хранения

Чтобы сервер приложений мог должным образом использовать пространство хранения СХД, создайте пул хранения с именем StoragePool001.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пропустите этот шаг, если на этапе первоначальной настройки было указано, что все диски используются для создания уникального пула хранения.

Если этот шаг выполняется, емкость пула хранения будет зависеть от фактического планирования и среды.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Configure (Настройка) > Basic Storage Service Configuration Guide (Руководство по настройке базовых служб хранения) > Configuring Basic Storage Services (Настройка базовых служб хранения) > Creating a Storage Pool (Создание пула хранения) в документации по соответствующему продукту.

Этап 2: создание LUN

Создайте логические разделы LUN001 и LUN002 и настройте их емкость в соответствии с разработанным планом.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Configure (Настройка) > Basic Storage Service Configuration Guide (Руководство по настройке базовых служб хранения) > Configuring Basic Storage Services (Настройка базовых служб хранения) > Creating a LUN (Создание LUN) в документации по соответствующему продукту.

Этап 3: создание хостов

В DeviceManager создайте виртуальный хосты Host001 под управлением Windows и Host002 под управлением Linux.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Configure (Настройка) > Basic Storage Service Configuration Guide (Руководство по настройке базовых служб хранения) > Configuring Basic Storage Services (Настройка базовых служб хранения) > Creating a Host (Создание хоста) в документации по соответствующему продукту.

Этап 4: настройка сопоставления

В DeviceManager настройте сопоставление LUN и хостов.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Configure (Настройка) > Basic Storage Service Configuration Guide (Руководство по настройке базовых служб хранения) > Configuring Basic Storage Services (Настройка базовых служб хранения) > Creating a Mapping (Настройка сопоставления) в документации по соответствующему продукту.

Этап 5 (необязательно): установите UltraPath.

ПРИМЕЧАНИЕ

OceanStor UltraPath – это поддерживаемое Huawei ПО для передачи данных по нескольким каналам, которое устанавливается на серверы для управления доступом серверов приложений к системе хранения. UltraPath выбирает пути доступа серверов приложений к серверу хранения и управляет этими путями.

Это необязательный этап. Перед развертыванием системы HyperMetro рекомендуется установить ПО UltraPath. Если установка и настройка UltraPath выполняется после сопоставления LUN с серверами приложений, необходимо перезагрузить сервер приложений, чтобы политики передачи данных по нескольким каналам вступили в силу.

Установите UltraPath на оба узла – Windows и Linux (установочный пакет предоставляет инструктор).

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Installing UltraPath (Установка UltraPath) руководства пользователя UltraPath для соответствующей ОС. Этап 6: настройка подключения между хостами и СХД.

- Установите подключения iSCSI.

Установите подключения iSCSI между системой хранения и серверами приложений Windows и Linux в соответствии с приведенной ниже схемой.

Настройка СХД

Настройка СХД

Настройка хоста

Настройка хоста

Конец

Конец

Добавьте инициатор к хосту.

Добавьте инициатор к хосту.

Настройте инициатор на хосте.

Настройте инициатор на хосте.

Настройте IP-адрес хоста.

Настройте IP-адрес хоста.

Проверьте и установите программный пакет iSCSI.

Проверьте и установите программный пакет iSCSI.

Настройте IP-адрес для порта Ethernet в СХД.

Настройте IP-адрес для порта Ethernet в СХД.

Начало

Начало

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании коммутаторов настройте зоны (для соединений FC) или VLAN (для соединений iSCSI) в соответствии с официальной документацией по соответствующей модели и версии коммутатора.

Интерфейс DeviceManager зависит от версии.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Configuring Connectivity (Настройка подключенеий) > Establishing iSCSI Connections (Установка подключений iSCSI) в

Руководстве по подключению хостов к OceanStor Dorado V6 для XXX, где XXX обозначает ОС, например Windows, SUSE, Red Hat, CentOS и EulerOS.

- Выполните поиск LUN на хостах.

Выполните поиск дисков на серверах Windows и Linux, чтобы определить LUN, связанные с системой хранения.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Configuring Connectivity (Настройка подключенеий) > Scanning LUNs on the Host (Поиск LUN на хосте) в

Руководстве по подключению хостов к OceanStor Dorado V6 для XXX, где XXX обозначает ОС, например Windows, SUSE, Red Hat, CentOS и EulerOS.

Этап 7: использование пространства хранения на сервере приложений

- Настройте тома.

На серверах Windows и Linux инициализируйте, разбейте на разделы и отформатируйте обнаруженные диски, чтобы сервер приложений мог использовать пространство хранения.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Appendix A Volume Management (Приложение A: управление томами) в Руководстве по подключению хостов к OceanStor Dorado V6 для XXX, где XXX обозначает ОС, например Windows, SUSE, Red Hat, CentOS и EulerOS.

- Запишите тестовый файл, чтобы проверить результаты настройки.

Запишите тестовый файл на сервер приложений, чтобы проверить, способен ли он надлежащим образом использовать систему хранения.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Appendix A Volume Management (Приложение A: управление томами) в Руководстве по подключению хостов

к OceanStor Dorado V6 для XXX, где XXX обозначает ОС, например Windows, SUSE, Red Hat, CentOS и EulerOS.

Вопрос

Опишите ключевые этапы процесса освобождения используемого службами пространства.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Configure (Настройка) > Basic Storage Service Configuration Guide (Руководство по настройке базовых служб хранения) > Managing Basic Storage Services (Управление базовыми службами хранения) в документации по соответствующему продукту.

Задача 3: освобождение используемого службами пространства

Этап 1: разрыв соединений iSCSI

Разорвите соединения iSCSI с хостом.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Appendix A Volume Management (Приложение A: управление томами) в Руководстве по подключению хостов

к OceanStor Dorado V6 для XXX, где XXX обозначает ОС, например Windows, SUSE, Red Hat, CentOS и EulerOS.

Этап 2: отмена сопоставления.

Войдите в систему DeviceManager и отмените сопоставления между хостами и LUN.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Configure (Настройка) > Basic Storage Service Configuration Guide (Руководство по настройке базовых служб хранения) > Managing Basic Storage Services (Управление базовыми службами хранения) > Managing Hosts (Управление хостами) в документации по соответствующему продукту.

Этап 3: удаление хостов и инициаторов

Войдите в систему DeviceManager и удалите хосты, инициаторы и IP-адреса служб.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Configure (Настройка) > Basic Storage Service Configuration Guide (Руководство по настройке базовых служб хранения) > Managing Basic Storage Services (Управление базовыми службами хранения) в документации по соответствующему продукту.

Этап 4: удаление LUN

Войдите в систему DeviceManager и удалите LUN, чтобы освободить пространство хранения.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Configure (Настройка) > Basic Storage Service Configuration Guide (Руководство по настройке базовых служб хранения) > Managing Basic Storage Services (Управление базовыми службами хранения) > Managing LUNs (Управление LUN) в документации по соответствующему продукту.

Этап 5: удаление пула хранения.

Войдите в систему DeviceManager и удалите пул хранения.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Configure (Настройка) > Basic Storage Service Configuration Guide (Руководство по настройке базовых служб хранения) > Managing Basic Storage Services (Управление базовыми службами хранения) > Managing Storage Pools (Управление пулами хранения) в документации по соответствующему продукту.

Этап 6: проверка результатов

Убедитесь, что используемое службами пространство было освобождено.

- Выводы и заключение

Комментарий:

Практическое применение функции SmartQoS

Основные сведения

- Компания использует флеш-систему хранения данных OceanStor от Huawei для поддержки предоставления услуг. В системе создано несколько LUN, соответствующих разным службам. LUN_0, сопоставленный с хостом Linux, поддерживает критически важные службы, а LUN_1 и LUN_2, сопоставленные с хостом Windows, – обычные службы. Компания развернула функцию SmartQoS, чтобы обеспечить приоритетное выделение ресурсов хранения для LUN_0.

- Примечание: описанные в этом документе случаи приведены в качестве примера. Фактическая конфигурация систем может отличаться в зависимости от реальной среды. Подробную информацию см. в документации по соответствующему продукту.

Топология сети

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Коммутатор Ethernet

Коммутатор Ethernet

Хост-система Windows

Хост-система Windows

Хост-система Linux

Хост-система Linux

Практическое занятие

- Формируются группы из двух-трех человек.

- Каждая группа подготавливает материалы для презентации.

- После презентации каждой группы технический специалист задает вопросы, а эксперт по оценке комментирует и оценивает презентации.

- Формируются группы из двух-трех человек.

- Каждая группа подготавливает материалы для презентации.

- После презентации каждой группы технический специалист задает вопросы, а эксперт по оценке комментирует и оценивает презентации.

Обмен
мнениями

Обмен
мнениями

- Точность

- Полнота

- Презентация

- Контроль времени

- Точность

- Полнота

- Презентация

- Контроль времени

- Представление темы

- Анализ конкретного случая

- Упражнение на основе сценариев

- Презентация

- Оценка и обратная связь

- Представление темы

- Анализ конкретного случая

- Упражнение на основе сценариев

- Презентация

- Оценка и обратная связь

- Продемонстрировать знание сценариев применения функции SmartQoS.

- Продемонстрировать умение настраивать функцию SmartQoS.

- Продемонстрировать знание сценариев применения функции SmartQoS.

- Продемонстрировать умение настраивать функцию SmartQoS.

Критерии оценки

Критерии оценки

Процесс

Процесс

Формат

Формат

Цели

Цели

Упражнение на основе сценариев

Задача 2

Задача 2

Настройка функции SmartQoS

Настройка функции SmartQoS

Управление функцией SmartQoS

Управление функцией SmartQoS

Задача 1

Задача 1

Вопрос

- Каким образом следует настроить индикаторы (пропускную способность и IOPS), чтобы обеспечить контроль трафика?

- Рекомендуемый ответ:

- Можно настроить параметры Bandwidth (MB/s) (Пропускная способность в МБ/с) и Normalized IOPS (8 KB) (Нормализованный показатель IOPS (8 КБ)). Для служб, требовательных к пропускной способности, рекомендуется задать только параметр Bandwidth (MB/s), а для служб, требовательных к показателю IOPS, – только параметр Normalized IOPS (8 KB). Если не удается определить тип службы или он часто меняется, можно настроить оба индикатора. При этом система будет контролировать трафик в соответствии с наименьшим индикатором.

Задача 1: настройка SmartQoS

- Нарисуйте схему процесса настройки SmartQoS.

- Изучите информацию о лицензии SmartQoS.

- Оцените состояние работы служб.

- Создайте политику SmartQoS.

Вопрос

- Каким образом отслеживание производительности LUN помогает скорректировать политику SmartQoS?

- Рекомендуемый ответ:

- Данные приложения хранятся в LUN. Отслеживая производительность LUN, пользователи могут понять, каким образом приложения используют ресурсы системы. На основе планов обслуживания пользователи могут определить, достигает ли производительность приложения за тот или иной период времени заранее установленных целевых показателей.

- Если производительность приложения ниже таких показателей, пользователи могут ограничить производительность других приложений с помощью политики SmartQoS, чтобы предоставить рассматриваемому приложению необходимые ресурсы.

- Если производительность приложения выше целевых показателей, пользователи могут ограничить ее с помощью политики SmartQoS, чтобы предоставить другим приложениям необходимые ресурсы.

Задача 2: управление функцией SmartQoS

- Добавьте объект.

- Удалите объект.

- Активируйте и деактивируйте политику SmartQoS.

- Отредактируйте политику SmartQoS.

- Удалите политику SmartQoS.

Обсуждение

- Какие показатели позволяют оценить производительность системы хранения? В каких случаях они используются?

- Рекомендуемый ответ:

- IOPS: этот показатель применяется в сценариях служб онлайн-обработки транзакций (OLTP) и аутентификации SPC-1.

- Пропускная способность: этот показатель применяется в сценариях служб OLAP, хранения мультимедийных файлов и видеонаблюдения.

- Задержка: этот показатель включает среднее время ответа и максимальное время ответа. Например, задержка в случае служб OLTP не должна превышать 10 мс, а при использовании инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI) – 30 мс. Требования к задержке в сценариях предоставления видео по запросу (VOD) и поддержки услуг видеонаблюдения зависят от битрейта.

Оценка стажера

| Элемент | Описание | Баллы | Присуждаемая оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Точность | Логичность и точность аргументов стажера. | От 1 до 10 |  |
| Полнота | Степень полноты ответа. | От 1 до 20 |  |
| Презентация | Четкость и ясность ответа. | От 1 до 10 |  |
| Контроль времени | Способность стажера уложиться в отведенное для ответа время. | От 1 до 10 |  |
| Общая оценка |  | / |  |

| Спасибо за внимание! | 把数字世界带入每个人、每个家庭、 每个组织，构建万物互联的智能世界。 Предоставьте доступ к цифровым технологиям каждому человеку, внедрите их в каждый дом и каждую организацию, чтобы создать мир интеллектуальных устройств, объединенных в единую сеть. ©2020 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены. Данный документ может содержать заявления прогнозного характера, включая, среди прочего, заявления относительно будущих финансовых результатов и хозяйственных показателей, будущего продуктов, новых технологий и т. д. Существует ряд факторов, которые могут привести к существенному расхождению фактических результатов и разработок с предполагаемыми или подразумеваемыми результатами и разработками, упомянутыми в прогнозных заявлениях. Поэтому подобная информация предоставляется только в справочных целях, не является офертой и не предполагает выражения согласия. Huawei имеет право изменить информацию в любое время без предварительного уведомления. |
| --- | --- |

Учебная программа для сертификации Huawei в области систем хранения данных

HCIA-СХД

Практический курс на основе сценариев

по функции SmartQoS

(для стажеров)

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

© Huawei Technologies Co., Ltd., 2020 г. Все права защищены.

Запрещается воспроизводить или передавать любые фрагменты данного документа в любой форме и любым способом без предварительного письменного согласия компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Товарные знаки и разрешения

и другие товарные знаки Huawei являются товарными знаками компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Все остальные товарные знаки и торговые наименования, упоминаемые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.

Примечание

Перечень приобретаемых изделий, сервисов и функций приводится в договоре, заключаемом между компанией Huawei и клиентом. Изделия, сервисы и функции, описываемые в настоящем документе, могут не входить в объем закупок или использования. Если иное не установлено условиями договора, все утверждения, информация и рекомендации в настоящем документе приводятся по принципу «КАК ЕСТЬ» без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий или заявлений.

Информация, приведенная в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Составители настоящего документа приняли все возможные меры, чтобы обеспечить достоверность и точность его содержания, однако приведенные в нем утверждения, информация и рекомендации не содержат каких бы то ни было явных или подразумеваемых гарантий.

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Адрес:	Промышленная база Huawei Баньтянь, Лунган, Шэньчжэнь, 518129, Китайская Народная Республика

Веб-сайт: 	http://e.huawei.com

Система сертификации Huawei

Программа профессиональной сертификации Huawei является частью стратегии развития «Платформа + экосистема», которая представляет собой новый подход к инфраструктуре ИКТ, основанный на принципах совместной работы и взаимодействия облака, каналов передачи и устройств. Компания Huawei разработала полноценную систему сертификации, охватывающую три категории: сертификация в области инфраструктуры ИКТ, сертификация в области платформы и услуг, а также отраслевая сертификация ИКТ. Это единственная система технической сертификации в отрасли, охватывающая все эти области.

Компания Huawei предоставляет сертификаты трех уровней: Начинающий сертифицированный специалист Huawei (HCIA), Сертифицированный специалист Huawei продвинутого уровня (HCIP) и Сертифицированный эксперт Huawei (HCIE).

Программа сертификации начинающих специалистов в области СХД (HCIA-СХД) предназначена для инженеров Huawei, учащихся и специалистов отрасли ИКТ. Сертификация HCIA-СХД охватывает тенденции в области технологий хранения данных, базовые и распространенные передовые технологии хранения, решения для поддержки непрерывности бизнеса, а также системы управления эксплуатацией и техническим обслуживанием СХД.

Сертификат HCIA-СХД станет визитной карточкой в отрасли и на рынках СХД, выделяющей вас среди коллег, а соответствующая учебная программа поможет вести инновационную деятельность и всегда оставаться на переднем крае развития технологий хранения данных.

Содержание

1	Справочные материалы и инструменты	4

- Справочные материалы	4

- Программные инструменты	4

- Версии оборудования и ПО	4

2	Практическое применение функции SmartQoS	5

- Обзор курса 	5

- Цели 	5

- Основные сведения 	5

- Задачи	6

2.4.1 Сценарий: использование SmartQoS	6

- Выводы и заключение	10

1	Справочные материалы и инструменты

- Справочные материалы

Команды, документы и соответствующие пути, перечисленные в этом документе, предоставлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические команды, документы и соответствующие пути могут отличаться.

Документация по продукту OceanStor Dorado V6 от Huawei

ПРИМЕЧАНИЕ

Функциональные возможности SmartQoS зависят от продукта. Подробную информацию см. в документации по продукту для соответствующей модели. Посетите веб-сайт технической поддержки Huawei

(https://support.huawei.com/enterprise/) и воспользуйтесь функцией поиска по названию, чтобы найти и загрузить интересующий документ или инструмент.

- Программные инструменты

PuTTY

ПРИМЕЧАНИЕ

Для входа в систему терминалов обслуживания рекомендуется использовать открытое программное обеспечение PuTTY. Посетите веб-сайт putty.org, чтобы загрузить его.

- Версии оборудования и ПО

| Элемент | Версия | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| СХД | OceanStor Dorado V6 от Huawei | 1 |  |
| ОС Windows | Windows Server 2012, Windows Server 2016 | -- | Рекомендуемая версия |
| ОС Linux | SUSE, Red Hat, CentOS, EulerOS | -- | Рекомендуемая версия |

2	Практическое применение функции SmartQoS

- Обзор курса

Курс включает анализ конкретного случая и практические занятия на основе сценариев, которые помогут стажерам закрепить свои знания в области использования функции SmartQoS. SmartQoS – это распространенная передовая технология хранения данных. Перед использованием функции SmartQoS рекомендуется изучить принципы настройки базовых служб хранения.

- Цели

- Продемонстрировать знание сценариев применения функции SmartQoS.

- Продемонстрировать умение настраивать функцию SmartQoS.

- Основные сведения

ПРИМЕЧАНИЕ

Описанные в этом документе случаи приведены в качестве примера. Фактическая конфигурация систем может отличаться в зависимости от реальной среды. Подробную информацию см. в документации по соответствующему продукту. Стажеры могут задавать имена пулов хранения и LUN по собственному усмотрению (например, LUN_XXX), если в ходе занятия используют одно устройство хранения.

Компания использует флеш-систему хранения данных OceanStor от Huawei для поддержки предоставления услуг. В системе создано несколько LUN, соответствующих разным службам. LUN_0, сопоставленный с хостом Linux, поддерживает критически важные службы, а LUN_1 и LUN_2, сопоставленные с хостом Windows, – обычные службы. Компания развернула функцию SmartQoS, чтобы обеспечить приоритетное выделение ресурсов хранения для LUN_0. Помогите специалистам по хранению данных ознакомиться с процессами применения функции SmartQoS.

На рисунке ниже изображена топология действующей сети предприятия.

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Хост-система Linux

Хост-система Linux

Хост-система Windows

Хост-система Windows

Коммутатор Ethernet

Коммутатор Ethernet

Рисунок 2-1. Топология сети

- Задачи

2.4.1 Сценарий: использование SmartQoS

Основные сведения

SmartQoS используется для ограничения производительности приложений и предотвращения использования слишком больших объемов ресурсов хранения приложениями, которые не относятся к критически важным.

Вопрос

Каким образом следует настроить индикаторы (пропускную способность и IOPS), чтобы обеспечить контроль трафика?

Задача 1: настройка SmartQoS

Помогите специалистам настроить функцию SmartQoS.

Этап 1: нарисуйте схему процесса настройки SmartQoS.

Продемонстрируйте настройку функции SmartQoS.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию о процессе настройки SmartQoS см. в разделе Configure (Настройка) > SmartQoS Feature Guide (Руководство по функции SmartQoS) > Configuring SmartQoS (Настройка функции SmartQoS) > Configuration Process (Процесс настройки) в документации по соответствующему продукту.

Этап 2: изучение информации о лицензии SmartQoS.

Перед использованием SmartQoS убедитесь, что у вас есть соответствующие права. Помогите специалистам проверить информацию о лицензии SmartQoS.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > SmartQoS Feature Guide (Руководство по функции SmartQoS) > Configuring SmartQoS (Настройка функции SmartQoS) > Checking the SmartQoS License (Проверка лицензии SmartQoS) в документации по соответствующему продукту.

Подробную информацию об операциях в интерфейсе командной строки см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > License Management Commands (Команды управления лицензиями) > license > show license в документации по соответствующему продукту.

Подробную информацию о входе в интерфейс командной строки СХД см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Advanced O&M Command Reference (Расширенный справочник по командам эксплуатации и технического обслуживания) > CLI Use Guidance (Руководство по использованию командной строки) > Logging In to the CLI of the Storage System (Вход в интерфейс командной строки СХД) в документации по соответствующему продукту.

Этап 3: оценка состояния работы служб.

Соберите показатели ввода/вывода LUN с помощью функции мониторинга служб СХД и используйте их для настройки политики SmartQoS. Оцените общий показатель IOPS

для LUN.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > SmartQoS Feature Guide (Руководство по функции SmartQoS) > Configuring SmartQoS (Настройка функции SmartQoS) > Monitoring Application Performance (Мониторинг производительности приложений) в документации по соответствующему продукту.

Этап 4: создание политики SmartQoS.

Проанализировав данные мониторинга, специалист приходит к выводу, что показатель IOPS для LUN_1 должен быть в пределах 200. Помогите специалисту настроить соответствующее ограничение IOPS в политике SmartQoS Policy01.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > SmartQoS Feature Guide (Руководство по функции SmartQoS) > Configuring SmartQoS (Настройка функции SmartQoS) > Creating a SmartQoS Policy (Создание политики SmartQoS) в документации по соответствующему продукту.

Вопрос

Каким образом отслеживание производительности LUN помогает скорректировать политику SmartQoS?

Задача 2: управление функцией SmartQoS

После настройки политики SmartQoS специалист будет использовать эту функцию для регулировки потоков данных и корректного распределения ресурсов хранения. Объясните специалисту принципу управления функцией SmartQoS.

Этап 1: добавление объекта управления.

С помощью DeviceManager в политику SmartQoS можно при необходимости добавить новый объект управления. Добавьте объект управления LUN_2 в политику Policy01.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > SmartQoS Feature Guide (Руководство по функции SmartQoS) > Managing SmartQoS (Управление функцией SmartQoS) > Adding a Control Object (Добавление объекта управления) в документации по соответствующему продукту.

Этап 2: удаление объекта управления.

С помощью DeviceManager из политики SmartQoS можно при необходимости удалить объект управления. Удалите объект управления LUN_2 из политики Policy01.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > SmartQoS Feature Guide (Руководство по функции SmartQoS) > Managing SmartQoS (Управление функцией SmartQoS) > Removing a Control Object (Удаление объекта управления) в документации по соответствующему продукту.

Этап 3: активация и деактивация политики SmartQoS.

Политика SmartQoS вступает в силу после ее активации. Если система хранения поддерживает только один тип приложений или все LUN/группы LUN требуют одинакового объема ресурсов, политику SmartQoS можно деактивировать, поскольку не требуется ограничивать и отслеживать производительность классов ввода-вывода. Помогите специалисту ознакомиться с процессами активации и деактивации политик SmartQoS на примере политики Policy01.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > SmartQoS Feature Guide (Руководство по функции SmartQoS) > Managing SmartQoS (Управление функцией SmartQoS) > Activating a SmartQoS Policy (Активация политики SmartQoS) и Deactivating a SmartQoS Policy (Деактивация политики SmartQoS) в документации по соответствующему продукту.

Этап 4: редактирование политики SmartQoS.

Специалист принимает решение, что в часы невысокой нагрузки показатель IOPS для служб, не относящихся к критически важным, можно довести до 300. Помогите специалисту изменить ограничение IOPS соответствующим образом в политике Policy01.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > SmartQoS Feature Guide (Руководство по функции SmartQoS) > Managing SmartQoS (Управление функцией SmartQoS) > Modifying a SmartQoS Policy (Редактирование политики SmartQoS) в документации по соответствующему продукту.

Этап 5: удаление политики SmartQoS.

По мере развития компании критически важные службы переносятся на новые устройства хранения, благодаря чему им больше не требуется конкурировать за ресурсы с обычными службами. В такой ситуации исходную политику SmartQoS можно удалить. Помогите инженеру удалить политику SmartQoS Policy01.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > SmartQoS Feature Guide (Руководство по функции SmartQoS) > Managing SmartQoS (Управление функцией SmartQoS) > Deleting a SmartQoS Policy (Удаление политики SmartQoS) в документации по соответствующему продукту.

Обсуждение

Какие показатели позволяют оценить производительность системы хранения? В каких случаях они используются?

- Выводы и заключение

Комментарий:

Практическое применение функции HyperSnap

Основные сведения

- В компании развернута флеш-система хранения данных OceanStor. В целях сокращения окна резервного копирования компания приобретает поддержку функции HyperSnap. Помогите специалистам по хранению данных ознакомиться с процессами применения функции HyperSnap.

- Примечание: описанные в этом документе случаи приведены в качестве примера. Фактическая конфигурация систем может отличаться в зависимости от реальной среды. Подробную информацию см. в документации по соответствующему продукту.

Топология сети

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Коммутатор Ethernet

Коммутатор Ethernet

Хост-система Windows

Хост-система Windows

Хост-система Linux

Хост-система Linux

Практическое занятие

- Представление темы

- Анализ конкретного случая

- Упражнение на основе сценариев

- Презентация

- Оценка и обратная связь

- Представление темы

- Анализ конкретного случая

- Упражнение на основе сценариев

- Презентация

- Оценка и обратная связь

- Продемонстрировать умение создавать моментальные снимки LUN.

- Продемонстрировать умение восстанавливать данные с помощью моментальных снимков LUN.

- Продемонстрировать умение создавать моментальные снимки LUN.

- Продемонстрировать умение восстанавливать данные с помощью моментальных снимков LUN.

- Формируются группы из двух-трех человек.

- Каждая группа подготавливает материалы для презентации.

- После презентации каждой группы технический специалист задает вопросы, а эксперт по оценке комментирует и оценивает презентации.

- Формируются группы из двух-трех человек.

- Каждая группа подготавливает материалы для презентации.

- После презентации каждой группы технический специалист задает вопросы, а эксперт по оценке комментирует и оценивает презентации.

Обмен
мнениями

Обмен
мнениями

- Точность

- Полнота

- Презентация

- Контроль времени

- Точность

- Полнота

- Презентация

- Контроль времени

Критерии оценки

Критерии оценки

Процесс

Процесс

Формат

Формат

Цели

Цели

Упражнение на основе сценариев

Управление моментальными снимками

Управление моментальными снимками

Восстановление данных с помощью моментальных снимков

Восстановление данных с помощью моментальных снимков

Настройка моментального снимка LUN

Настройка моментального снимка LUN

Задача 3

Задача 3

Задача 2

Задача 2

Задача 1

Задача 1

Вопрос

- Опишите технологии COW и ROW.

- Рекомендуемый ответ:

- Создать моментальный снимок можно при использовании технологий копирования при записи (copy-on-write, COW) или перенаправления при записи (redirect-on-write, ROW).

- Технология COW позволяет копировать данные в процессе их первоначальной записи. Такое копирование влияет на производительность хостов.

- Технология ROW не предполагает копирование данных. Однако в случае частой перезаписи данных их распределение в рамках исходного LUN может быть нарушено, что негативно скажется на производительности последовательного чтения хостов.

Задача 1: настройка моментального снимка LUN

- Нарисуйте схему процесса настройки HyperSnap.

- Изучите информацию о лицензии HyperSnap.

- Создайте моментальный снимок.

Вопрос

- Каким образом моментальный снимок LUN позволяет восстановить данные без сохранения всех копий исходного LUN?

- Рекомендуемый ответ:

- Копирование при использовании технологии COW выполняется прямо перед записью данных в исходный LUN. Перед изменением данные сохраняются в общем пространстве COW. Таким образом, восстановить требуется только измененные данные из пространства COW.

Задача 2: восстановление данных с помощью моментальных снимков

- Проверьте состояние моментального снимка.

- Отмените сопоставление исходного LUN и хоста.

- Восстановите данные с помощью моментальных снимков.

Вопрос

- Если данные LUN моментальных снимков были изменены, можно ли использовать доступный для записи моментальный снимок для восстановления данных исходного LUN?

- Рекомендуемый ответ:

- Нет. Однако можно создать несколько копий LUN моментальных снимков. В случае изменения данных в LUN моментальных снимков восстановить данные исходного LUN можно с помощью этих копий.

Задача 3: управление моментальными снимками

- Отредактируйте моментальный снимок.

- Удалите моментальный снимок.

Обсуждение

- Каким образом технология ROW поддерживает производительность флеш-системы хранения OceanStor от Huawei без потерь?

- Рекомендуемый ответ:

- Из-за ограничений жестких дисков технология COW, используемая в традиционных системах хранения, влияет на производительность записи хостов. Независимые системы или устройства хранения на базе твердотельных носителей предоставляют большие преимущества при произвольных чтении и записи. Во флеш-системах хранения данных OceanStor Dorado V6 используется технология ROW, заменяющая COW и поддерживающая производительность без потерь.

Оценка стажера

| Элемент | Описание | Баллы | Присуждаемая оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Точность | Логичность и точность аргументов стажера. | От 1 до 10 |  |
| Полнота | Степень полноты ответа. | От 1 до 20 |  |
| Презентация | Четкость и ясность ответа. | От 1 до 10 |  |
| Контроль времени | Способность стажера уложиться в отведенное для ответа время. | От 1 до 10 |  |
| Общая оценка |  | / |  |

| Спасибо за внимание! | 把数字世界带入每个人、每个家庭、 每个组织，构建万物互联的智能世界。 Предоставьте доступ к цифровым технологиям каждому человеку, внедрите их в каждый дом и каждую организацию, чтобы создать мир интеллектуальных устройств, объединенных в единую сеть. ©2020 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены. Данный документ может содержать заявления прогнозного характера, включая, среди прочего, заявления относительно будущих финансовых результатов и хозяйственных показателей, будущего продуктов, новых технологий и т. д. Существует ряд факторов, которые могут привести к существенному расхождению фактических результатов и разработок с предполагаемыми или подразумеваемыми результатами и разработками, упомянутыми в прогнозных заявлениях. Поэтому подобная информация предоставляется только в справочных целях, не является офертой и не предполагает выражения согласия. Huawei имеет право изменить информацию в любое время без предварительного уведомления. |
| --- | --- |

Учебная программа для сертификации Huawei в области систем хранения данных

HCIA-СХД

Практический курс 
на основе сценариев

по функции HyperSnap

(для стажеров)

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

© Huawei Technologies Co., Ltd., 2020 г. Все права защищены.

Запрещается воспроизводить или передавать любые фрагменты данного документа в любой форме и любым способом без предварительного письменного согласия компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Товарные знаки и разрешения

и другие товарные знаки Huawei являются товарными знаками компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Все остальные товарные знаки и торговые наименования, упоминаемые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.

Примечание

Перечень приобретаемых изделий, сервисов и функций приводится в договоре, заключаемом между компанией Huawei и клиентом. Изделия, сервисы и функции, описываемые в настоящем документе, могут не входить в объем закупок или использования. Если иное не установлено условиями договора, все утверждения, информация и рекомендации в настоящем документе приводятся по принципу «КАК ЕСТЬ» без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий или заявлений.

Информация, приведенная в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Составители настоящего документа приняли все возможные меры, чтобы обеспечить достоверность и точность его содержания, однако приведенные в нем утверждения, информация и рекомендации не содержат каких бы то ни было явных или подразумеваемых гарантий.

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Адрес:	Промышленная база Huawei Баньтянь, Лунган, Шэньчжэнь, 518129, Китайская Народная Республика

Веб-сайт: 	http://e.huawei.com

Система сертификации Huawei

Программа профессиональной сертификации Huawei является частью стратегии развития «Платформа + экосистема», которая представляет собой новый подход к инфраструктуре ИКТ, основанный на принципах совместной работы и взаимодействия облака, каналов передачи и устройств. Компания Huawei разработала полноценную систему сертификации, охватывающую три категории: сертификация в области инфраструктуры ИКТ, сертификация в области платформы и услуг, а также отраслевая сертификация ИКТ. Это единственная система технической сертификации в отрасли, охватывающая все эти области.

Компания Huawei предоставляет сертификаты трех уровней: Начинающий сертифицированный специалист Huawei (HCIA), Сертифицированный специалист Huawei продвинутого уровня (HCIP) и Сертифицированный эксперт Huawei (HCIE).

Программа сертификации начинающих специалистов в области СХД (HCIA-СХД) предназначена для инженеров Huawei, учащихся и специалистов отрасли ИКТ. Сертификация HCIA-СХД охватывает тенденции в области технологий хранения данных, базовые и распространенные передовые технологии хранения, решения для поддержки непрерывности бизнеса, а также системы управления эксплуатацией и техническим обслуживанием СХД.

Сертификат HCIA-СХД станет визитной карточкой в отрасли и на рынках СХД, выделяющей вас среди коллег, а соответствующая учебная программа поможет вести инновационную деятельность и всегда оставаться на переднем крае развития технологий хранения данных.

Содержание

1	Справочные материалы и инструменты	6

- Справочные материалы	6

- Программные инструменты	6

- Версии оборудования и ПО 	6

2	Практическое применение функции HyperSnap	7

- Обзор курса	7

- Цели	7

- Основные сведения 	7

- Задачи	8

2.4.1 Сценарий: использование HyperSnap	8

- Выводы и заключение	12

1	Справочные материалы и инструменты

- Справочные материалы

Команды, документы и соответствующие пути, перечисленные в этом документе, предоставлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические команды, документы и соответствующие пути могут отличаться.

Документация по продукту OceanStor Dorado V6 от Huawei

ПРИМЕЧАНИЕ

Функциональные возможности HyperSnap зависят от продукта. Подробную информацию см. в документации по продукту для соответствующей модели. Посетите веб-сайт технической поддержки Huawei (https://support.huawei.com/enterprise/) и воспользуйтесь функцией поиска по названию, чтобы найти и загрузить интересующий документ или инструмент.

- Программные инструменты

PuTTY

ПРИМЕЧАНИЕ

Для входа в систему терминалов обслуживания рекомендуется использовать открытое программное обеспечение PuTTY. Посетите веб-сайт putty.org, чтобы загрузить его.

- Версии оборудования и ПО

| Элемент | Версия | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| СХД | OceanStor Dorado V6 от Huawei | 1 |  |
| ОС Windows | Windows Server 2012, Windows Server 2016 | -- | Рекомендуемая версия |
| ОС Linux | SUSE, Red Hat, CentOS, EulerOS | -- | Рекомендуемая версия |

2	Практическое применение функции HyperSnap

- Обзор курса

Курс включает анализ конкретного случая и практические занятия на основе сценариев, которые помогут стажерам закрепить свои знания в области использования функции HyperSnap. HyperSnap – это распространенная передовая технология хранения данных. Перед использованием функции HyperSnap рекомендуется изучить принципы настройки базовых служб хранения.

- Цели

- Продемонстрировать умение создавать моментальные снимки LUN.

- Продемонстрировать умение восстанавливать данные с помощью моментальных снимков LUN.

- Основные сведения

ПРИМЕЧАНИЕ

Описанные в этом документе случаи приведены в качестве примера. Фактическая конфигурация систем может отличаться в зависимости от реальной среды. Подробную информацию см. в документации по соответствующему продукту. Стажеры могут задавать имена пулов хранения и LUN по собственному усмотрению (например, LUN_XXX), если в ходе занятия используют одно устройство хранения.

В компании развернута флеш-система хранения данных OceanStor. В целях сокращения окна резервного копирования компания приобретает поддержку функции HyperSnap. Помогите специалистам по хранению данных ознакомиться с процессами применения функции HyperSnap.

На рисунке ниже изображена топология действующей сети предприятия.

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Хост-система Windows

Хост-система Windows

Хост-система Linux

Хост-система Linux

Коммутатор Ethernet

Коммутатор Ethernet

Рисунок 2-1. Топология сети

- Задачи

2.4.1 Сценарий: использование HyperSnap

Основные сведения

LUN под названием LUN_SOUR емкостью 5 ГБ создан и сопоставлен с хостом. Для LUN_SOUR на хосте создана и подключена файловая система. В LUN_SOUR записаны два текстовых файла A.txt и B.txt, содержащие последовательности символов.

Вопрос

Опишите технологии COW и ROW.

Задача 1: настройка моментального снимка LUN

При создании моментального снимка исходного LUN в нем сохраняются данные исходного LUN на момент создания снимка.

Этап 1: нарисуйте схему процесса настройки HyperSnap.

Продемонстрируйте настройку функции HyperSnap.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию о процессе настройки HyperSnap см. в разделе Configure (Настройка) > HyperSnap Feature Guide (Руководство по функции HyperSnap) > Configuring and Managing Snapshots of LUNs (Настройка моментальных снимков LUN и управление ими) > Configuring a Snapshot (Настройка моментального снимка) > Flowchart (Схема процесса настройки)

в документации по соответствующему продукту.

Этап 2: изучение информации о лицензии HyperSnap.

Перед использованием HyperSnap убедитесь, что у вас есть соответствующие права. Помогите специалистам проверить информацию о лицензии HyperSnap.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > HyperSnap Feature Guide (Руководство по функции HyperSnap) > Configuring and Managing Snapshots of LUNs (Настройка моментальных снимков LUN и управление ими) > Configuring a Snapshot (Настройка моментального снимка) > Checking the License (Проверка лицензии) в документации по соответствующему продукту.

Подробную информацию об операциях в интерфейсе командной строки см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > License Management Commands (Команды управления лицензиями) > license > show license в документации по соответствующему продукту.

Этап 3: создание моментального снимка.

В качестве исходного используйте LUN_SOUR. Помогите специалистам создать моментальный снимок LUN_SOUR под названием Snap01 и настройте «Высочайшую» скорость восстановления.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > HyperSnap Feature Guide (Руководство по функции HyperSnap) > Configuring and Managing Snapshots of LUNs (Настройка моментальных снимков LUN и управление ими) > Configuring a Snapshot (Настройка моментального снимка) > Creating a Snapshot (Создание моментального снимка) в документации по соответствующему продукту.

Подробную информацию об операциях в интерфейсе командной строки см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > Data Protect Management Commands (Команды управления защитой данных) > lun_snapshot > create snapshot general в

документации по соответствующему продукту.

Вопрос

Каким образом моментальный снимок LUN позволяет восстановить данные без сохранения всех копий исходного LUN?

Задача 2: восстановление данных с помощью моментальных снимков

После создания моментального снимка специалист некорректно изменил данные в исходном LUN. Теперь ему требуется восстановить данные с помощью моментального снимка. Отредактируйте файлы в LUN_SOUR и расскажите специалистам о процессе восстановления данных с помощью моментального снимка.

Этап 1: проверка состояния моментального снимка.

Перед восстановлением убедитесь, что моментальный снимок активирован.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > HyperSnap Feature Guide (Руководство по функции HyperSnap) > Configuring and Managing Snapshots of LUNs (Настройка моментальных снимков LUN и управление ими) > Managing Snapshots of LUNs (Управление моментальными снимками LUN) > Viewing Snapshots (Просмотра моментальных снимков) в документации по соответствующему продукту.

Подробную информацию об операциях в интерфейсе командной строки см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > Data Protect Management Commands (Команды управления защитой данных) > lun_snapshot > show snapshot available_snapshot

в документации по соответствующему продукту.

Этап 2: отмените сопоставление исходного LUN и хоста.

Для обеспечения согласованности данных остановите службы хоста перед восстановлением данных. Помогите специалистам отменить сопоставление LUN_SOUR с хостом.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Configure (Настройка) > Basic Storage Service Configuration Guide (Руководство по настройке базовых служб хранения) > Managing Basic Storage Services (Управление базовыми службами хранения) > Managing LUNs (Управление LUN) > Unmapping a LUN (Отмена сопоставления LUN) в документации по соответствующему продукту.

Этап 3: запуск процедуры восстановления данных.

С помощью моментального снимка Snap01 восстановите данные LUN_SOUR. После завершения процесса восстановления вновь сопоставьте LUN_SOUR с хостом, подключите файловую систему и проверьте, удалось ли восстановить данные LUN_SOUR на момент активации моментального снимка.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > HyperSnap Feature Guide (Руководство по функции HyperSnap) > Configuring and Managing Snapshots of LUNs (Настройка моментальных снимков LUN и управление ими) > Managing Snapshots of LUNs (Управление моментальными снимками LUN) > Rolling Back a Snapshot (Откат к моментальному снимку) в документации по соответствующему продукту.

Подробную информацию об операциях в интерфейсе командной строки см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > Data Protect Management Commands (Команды управления защитой данных) > lun_snapshot > change snapshot restore в

документации по соответствующему продукту.

Вопрос

Если данные LUN моментальных снимков были изменены, можно ли использовать доступный для записи моментальный снимок для восстановления данных исходного LUN?

Задача 3: управление моментальными снимками

После настройки моментального снимка и восстановления данных с его помощью специалисту необходимо изучить основные операции управления такими снимками, в том числе процесс изменения свойств моментального снимка. Помогите инженеру ознакомиться с такими операциями.

Этап 1: редактирование моментального снимка.

Просмотрите информацию о моментальном снимке, смените его имя на Snap_Test, а также измените скорость восстановления на «Низкую».

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > HyperSnap Feature Guide (Руководство по функции HyperSnap) > Configuring and Managing Snapshots of LUNs (Настройка моментальных снимков LUN и управление ими) > Managing Snapshots of LUNs (Управление моментальными снимками LUN) > Modifying a Snapshot (Редактирование моментального снимка) в документации по соответствующему продукту.

Подробную информацию об операциях в интерфейсе командной строки см. в разделе Configure (Настройка) > HyperSnap Feature Guide (Руководство по функции HyperSnap) > Configuring and Managing Snapshots of LUNs (Настройка моментальных снимков LUN и управление ими) > Managing Snapshots of LUNs (Управление моментальными снимками LUN) > Modifying a Snapshot (Редактирование моментального снимка) в документации по соответствующему продукту.

Этап 2: удаление моментального снимка.

Удалите моментальный снимок после выполнения предыдущих задач.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > HyperSnap Feature Guide (Руководство по функции HyperSnap) > Configuring and Managing Snapshots of LUNs (Настройка моментальных снимков LUN и управление ими) > Managing Snapshots of LUNs (Управление моментальными снимками LUN) > Deleting a Snapshot (Удаление моментального снимка) в документации по соответствующему продукту.

Подробную информацию об операциях в интерфейсе командной строки см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > Data Protect Management Commands (Команды управления защитой данных) > lun_snapshot > delete snapshot в документации по соответствующему продукту.

Обсуждение

Каким образом технология ROW поддерживает производительность флеш-системы хранения OceanStor от Huawei без потерь?

- Выводы и заключение

Комментарий:

Практическое применение функции HyperClone

Основные сведения

- В компании развернута флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei и приобретена лицензия на использование функции HyperClone. Помогите специалистам по хранению данных ознакомиться с процессами применения функции HyperClone.

- Примечание: описанные в этом документе случаи приведены в качестве примера. Фактическая конфигурация систем может отличаться в зависимости от реальной среды. Подробную информацию см. в документации по соответствующему продукту.

Топология сети

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Коммутатор Ethernet

Коммутатор Ethernet

Хост-система Windows

Хост-система Windows

Хост-система Linux

Хост-система Linux

Практическое занятие

- Представление темы

- Анализ конкретного случая

- Упражнение на основе сценариев

- Презентация

- Оценка и обратная связь

- Представление темы

- Анализ конкретного случая

- Упражнение на основе сценариев

- Презентация

- Оценка и обратная связь

- Продемонстрировать умение настраивать функцию HyperClone.

- Продемонстрировать умение управлять клонами.

- Продемонстрировать умение настраивать функцию HyperClone.

- Продемонстрировать умение управлять клонами.

- Формируются группы из двух-трех человек.

- Каждая группа подготавливает материалы для презентации.

- После презентации каждой группы технический специалист задает вопросы, а эксперт по оценке комментирует и оценивает презентации.

- Формируются группы из двух-трех человек.

- Каждая группа подготавливает материалы для презентации.

- После презентации каждой группы технический специалист задает вопросы, а эксперт по оценке комментирует и оценивает презентации.

Обмен
мнениями

Обмен
мнениями

- Точность

- Полнота

- Презентация

- Контроль времени

- Точность

- Полнота

- Презентация

- Контроль времени

Критерии оценки

Критерии оценки

Процесс

Процесс

Формат

Формат

Цели

Цели

Упражнение на основе сценариев

Управление функцией HyperClone

Управление функцией HyperClone

Настройка функции HyperClone

Настройка функции HyperClone

Задача 2

Задача 2

Задача 1

Задача 1

Вопрос

- Чем отличаются функции HyperClone и HyperSnap?

- Рекомендуемый ответ:

- HyperSnap не обеспечивает физическую изоляцию исходного LUN: в моментальном снимке используются данные исходного LUN. Таким образом, повреждение исходного LUN повлияет и на соответствующий моментальный снимок.

- HyperClone позволяет пользователям создавать несколько физических копий исходного LUN и назначать их разным приложениям. В этом случае приложения могут одновременно получать доступ к одним и тем же данным, не влияя на данные исходного LUN.

Задача 1: настройка функции HyperClone

- Нарисуйте схему процесса настройки HyperClone.

- Изучите информацию о лицензии HyperClone.

- Создайте пару клонов.

Вопрос

- Что произойдет если во флеш-системе хранения данных OceanStor от Huawei емкость исходного LUN перестанет соответствовать емкости целевого LUN в паре?

- Рекомендуемый ответ:

- Если исходный и целевой LUN в паре различаются по емкости, такую пару будет невозможно синхронизировать. Пользователи могут отредактировать емкость целевого LUN соответствующим образом, после чего выполнить синхронизацию.

Задача 2: управление функцией HyperClone

- Приостановите синхронизацию.

- Возобновите синхронизацию.

- Удалите пару клонов.

Обсуждение

- Можно ли выполнить синхронизацию повторно после завершения синхронизации клонов?

- Рекомендуемый ответ:

- После завершения синхронизации клонов синхронизацию можно выполнить повторно. При этом синхронизироваться будут только различающиеся данные обоих LUN.

Оценка стажера

| Элемент | Описание | Баллы | Присуждаемая оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Точность | Логичность и точность аргументов стажера. | От 1 до 10 |  |
| Полнота | Степень полноты ответа. | От 1 до 20 |  |
| Презентация | Четкость и ясность ответа. | От 1 до 10 |  |
| Контроль времени | Способность стажера уложиться в отведенное для ответа время. | От 1 до 10 |  |
| Общая оценка |  | / |  |

| Спасибо за внимание! | 把数字世界带入每个人、每个家庭、 每个组织，构建万物互联的智能世界。 Предоставьте доступ к цифровым технологиям каждому человеку, внедрите их в каждый дом и каждую организацию, чтобы создать мир интеллектуальных устройств, объединенных в единую сеть. ©2020 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены. Данный документ может содержать заявления прогнозного характера, включая, среди прочего, заявления относительно будущих финансовых результатов и хозяйственных показателей, будущего продуктов, новых технологий и т. д. Существует ряд факторов, которые могут привести к существенному расхождению фактических результатов и разработок с предполагаемыми или подразумеваемыми результатами и разработками, упомянутыми в прогнозных заявлениях. Поэтому подобная информация предоставляется только в справочных целях, не является офертой и не предполагает выражения согласия. Huawei имеет право изменить информацию в любое время без предварительного уведомления. |
| --- | --- |

Учебная программа для сертификации Huawei в области систем хранения данных

HCIA-СХД

Практический курс 
на основе сценариев 
по функции HyperClone

(для стажеров)

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

© Huawei Technologies Co., Ltd., 2020 г. Все права защищены.

Запрещается воспроизводить или передавать любые фрагменты данного документа в любой форме и любым способом без предварительного письменного согласия компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Товарные знаки и разрешения

и другие товарные знаки Huawei являются товарными знаками компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Все остальные товарные знаки и торговые наименования, упоминаемые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.

Примечание

Перечень приобретаемых изделий, сервисов и функций приводится в договоре, заключаемом между компанией Huawei и клиентом. Изделия, сервисы и функции, описываемые в настоящем документе, могут не входить в объем закупок или использования. Если иное не установлено условиями договора, все утверждения, информация и рекомендации в настоящем документе приводятся по принципу «КАК ЕСТЬ» без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий или заявлений.

Информация, приведенная в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Составители настоящего документа приняли все возможные меры, чтобы обеспечить достоверность и точность его содержания, однако приведенные в нем утверждения, информация и рекомендации не содержат каких бы то ни было явных или подразумеваемых гарантий.

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Адрес:	Промышленная база Huawei Баньтянь, Лунган, Шэньчжэнь, 518129, Китайская Народная Республика

Веб-сайт: 	http://e.huawei.com

Система сертификации Huawei

Программа профессиональной сертификации Huawei является частью стратегии развития «Платформа + экосистема», которая представляет собой новый подход к инфраструктуре ИКТ, основанный на принципах совместной работы и взаимодействия облака, каналов передачи и устройств. Компания Huawei разработала полноценную систему сертификации, охватывающую три категории: сертификация в области инфраструктуры ИКТ, сертификация в области платформы и услуг, а также отраслевая сертификация ИКТ. Это единственная система технической сертификации в отрасли, охватывающая все эти области.

Компания Huawei предоставляет сертификаты трех уровней: Начинающий сертифицированный специалист Huawei (HCIA), Сертифицированный специалист Huawei продвинутого уровня (HCIP) и Сертифицированный эксперт Huawei (HCIE).

Программа сертификации начинающих специалистов в области СХД (HCIA-СХД) предназначена для инженеров Huawei, учащихся и специалистов отрасли ИКТ. Сертификация HCIA-СХД охватывает тенденции в области технологий хранения данных, базовые и распространенные передовые технологии хранения, решения для поддержки непрерывности бизнеса, а также системы управления эксплуатацией и техническим обслуживанием СХД.

Сертификат HCIA-СХД станет визитной карточкой в отрасли и на рынках СХД, выделяющей вас среди коллег, а соответствующая учебная программа поможет вести инновационную деятельность и всегда оставаться на переднем крае развития технологий хранения данных.

Содержание

1	Справочные материалы и инструменты	4

- Справочные материалы	4

- Программные инструменты	4

- Версии оборудования и ПО	4

2	Практическое применение функции HyperClone	5

- Обзор курса 	5

- Цели 	5

- Основные сведения 	5

- Задачи	6

2.4.1 Сценарий: использование HyperClone	6

- Выводы и заключение 	9

1	Справочные материалы и инструменты

- Справочные материалы

Команды, документы и соответствующие пути, перечисленные в этом документе, предоставлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические команды, документы и соответствующие пути могут отличаться.

Документация по продукту OceanStor Dorado V6 от Huawei

ПРИМЕЧАНИЕ

Функциональные возможности HyperClone зависят от продукта. Подробную информацию см. в документации по продукту для соответствующей модели. Посетите веб-сайт технической поддержки Huawei

(https://support.huawei.com/enterprise/) и воспользуйтесь функцией поиска по названию, чтобы найти и загрузить интересующий документ или инструмент.

- Программные инструменты

PuTTY

ПРИМЕЧАНИЕ

Для входа в систему терминалов обслуживания рекомендуется использовать открытое программное обеспечение PuTTY. Посетите веб-сайт putty.org, чтобы загрузить его.

- Версии оборудования и ПО

| Элемент | Версия | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| СХД | OceanStor Dorado V6 от Huawei | 1 |  |
| ОС Windows | Windows Server 2012, Windows Server 2016 | -- | Рекомендуемая версия |
| ОС Linux | SUSE, Red Hat, CentOS, EulerOS | -- | Рекомендуемая версия |

2	Практическое применение функции HyperClone

- Обзор курса

Курс включает анализ конкретного случая и практические занятия на основе сценариев, которые помогут стажерам закрепить свои знания в области использования функции HyperClone. HyperClone – это распространенная передовая технология хранения данных. Перед использованием функции HyperClone рекомендуется изучить принципы настройки базовых служб хранения.

- Цели

- Продемонстрировать умение настраивать функцию HyperClone.

- Продемонстрировать умение управлять клонами.

- Основные сведения

ПРИМЕЧАНИЕ

Описанные в этом документе случаи приведены в качестве примера. Фактическая конфигурация систем может отличаться в зависимости от реальной среды. Подробную информацию см. в документации по соответствующему продукту. Стажеры могут задавать имена пулов хранения и LUN по собственному усмотрению (например, LUN_XXX), если в ходе занятия используют одно устройство хранения.

В компании развернута флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei и приобретена лицензия на использование функции HyperClone. Помогите специалистам по хранению данных ознакомиться с процессами применения функции HyperClone.

На рисунке ниже изображена топология действующей сети предприятия.

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Хост-система Linux

Хост-система Linux

Хост-система Windows

Хост-система Windows

Коммутатор Ethernet

Коммутатор Ethernet

Рисунок 2-1. Топология сети

- Задачи

2.4.1 Сценарий: использование HyperClone

Основные сведения

LUN под названием LUN_SOUR емкостью 5 ГБ создан и сопоставлен с хостом. Для LUN_SOUR на хосте создана и подключена файловая система. В LUN_SOUR записан текстовый файл A.txt, содержащий последовательность символов.

Вопрос

Чем отличаются функции HyperClone и HyperSnap?

Задача 1: настройка функции HyperClone

Этап 1: нарисуйте схему процесса настройки HyperClone.

Продемонстрируйте настройку функции HyperClone.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию о процессе настройки HyperClone см. в разделе Configure (Настройка) > HyperClone Feature Guide (Руководство по функции HyperClone) > Configuring HyperClone (Настройка функции HyperClone) > Configuration Process (Процесс настройки) в документации по соответствующему продукту.

Этап 2: изучение информации о лицензии HyperClone.

Перед использованием HyperClone убедитесь, что у вас есть соответствующие права. Помогите специалистам проверить информацию о лицензии HyperClone.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > HyperClone Feature Guide (Руководство по функции HyperClone) > Configuring HyperClone (Настройка HyperClone) > Checking the License (Проверка лицензии) в документации по соответствующему продукту.

Подробную информацию об операциях в интерфейсе командной строки см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > License Management Commands (Команды управления лицензиями) > license > show license в документации по соответствующему продукту.

Этап 3: создание пары клонов.

Помогите специалистам создать пару клонов LUN_SOUR. В качестве имени целевого LUN ипользуйте LUN_DEST.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > HyperClone Feature Guide (Руководство по функции HyperClone) > Configuring HyperClone (Настройка HyperClone) > Creating a Clone Pair (Создание пары клонов) в документации по соответствующему продукту.

Подробную информацию об операциях в интерфейсе командной строки см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > Data Protect Management Commands (Команды управления защитой данных) > hyper_copy > create clone general в

документации по соответствующему продукту.

Вопрос

Что произойдет если во флеш-системе хранения данных OceanStor от Huawei емкость исходного LUN перестанет соответствовать емкости целевого LUN в паре?

Задача 2: управление функцией HyperClone

На практике при использовании HyperClone могут возникать непредвиденные ситуации, такие как резкое увеличение нагрузки при синхронизации клонов. В таких случаях необходимо приостановить синхронизацию и возобновить ее после снижения нагрузки. Объясните специалистам, как приостанавливать и возобновлять синхронизацию клонов.

Этап 1: приостановка синхронизации.

Помогите специалистам приостановить процесс синхронизации.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > HyperClone Feature Guide (Руководство по функции HyperClone) > Managing Clone Pairs (Управление парами клонов) > Pausing Synchronizing or Reversely Synchronizing a Clone Pair (Приостановка синхронизации или обратной синхронизации пары клонов) в документации по соответствующему продукту.

Подробную информацию об операциях в интерфейсе командной строки см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > Data Protect Management Commands (Команды управления защитой данных) > hyper_copy > change clone restore в

документации по соответствующему продукту.

Этап 2: возобновление синхронизации.

Помогите специалистам возобновить процесс синхронизации.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > HyperClone Feature Guide (Руководство по функции HyperClone) > Managing Clone Pairs (Управление парами клонов) > Resuming Synchronizing or Reversely Synchronizing a Clone Pair (Возобновление синхронизации или обратной синхронизации пары клонов) в документации по соответствующему продукту.

Подробную информацию об операциях в интерфейсе командной строки см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > Data Protect Management Commands (Команды управления защитой данных) > hyper_copy > change clone restore в

документации по соответствующему продукту.

Этап 3: удаление пары клонов.

Удалите пару клонов после выполнения предыдущих задач.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > HyperClone Feature Guide (Руководство по функции HyperClone) > Managing Clone Pairs (Управление парами клонов) > Deleting a Clone Pair (Удаление пары клонов) в документации по соответствующему продукту.

Подробную информацию об операциях в интерфейсе командной строки см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > Data Protect Management Commands (Команды управления защитой данных) > hyper_copy > delete clone в документации по соответствующему продукту.

Обсуждение

Можно ли выполнить синхронизацию повторно после завершения синхронизации клонов?

- Выводы и заключение

Комментарий:

Практическое применение функции SmartMigration

Основные сведения

- В компании развернута флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei и приобретена лицензия на использование функции SmartMigration для поддержки миграции данных. Помогите специалистам по хранению данных ознакомиться с процессами применения функции SmartMigration.

- Примечание: описанные в этом документе случаи приведены в качестве примера. Фактическая конфигурация систем может отличаться в зависимости от реальной среды. Подробную информацию см. в документации по соответствующему продукту.

Топология сети

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Коммутатор Ethernet

Коммутатор Ethernet

Хост-система Windows

Хост-система Windows

Хост-система Linux

Хост-система Linux

Практическое занятие

- Представление темы

- Анализ конкретного случая

- Упражнение на основе сценариев

- Презентация

- Оценка и обратная связь

- Представление темы

- Анализ конкретного случая

- Упражнение на основе сценариев

- Презентация

- Оценка и обратная связь

- Продемонстрировать знание сценариев применения функции SmartMigration.

- Продемонстрировать умение настраивать функцию SmartMigration.

- Продемонстрировать знание сценариев применения функции SmartMigration.

- Продемонстрировать умение настраивать функцию SmartMigration.

- Формируются группы из двух-трех человек.

- Каждая группа подготавливает материалы для презентации.

- После презентации каждой группы технический специалист задает вопросы, а эксперт по оценке комментирует и оценивает презентации.

- Формируются группы из двух-трех человек.

- Каждая группа подготавливает материалы для презентации.

- После презентации каждой группы технический специалист задает вопросы, а эксперт по оценке комментирует и оценивает презентации.

Обмен
мнениями

Обмен
мнениями

- Точность

- Полнота

- Презентация

- Контроль времени

- Точность

- Полнота

- Презентация

- Контроль времени

Критерии оценки

Критерии оценки

Процесс

Процесс

Формат

Формат

Цели

Цели

Упражнение на основе сценариев

Настройка функции SmartMigration

Настройка функции SmartMigration

Управление функцией SmartMigration

Управление функцией SmartMigration

Задача 1

Задача 1

Задача 2

Задача 2

Вопрос

- Чем отличаются функции SmartMigration и HyperClone?

- Рекомендуемый ответ:

- Функция SmartMigration поддерживает миграцию служб без прерывания обслуживания хоста. Данные можно переносить как в рамках одной системы хранения, так и между разными системами хранения с помощью технологии SmartVirtualization. Поддерживается только режим «один к одному».

- HyperClone предоставляет возможность полного резервного копирования данных на уровне LUN без прерывания работы служб. HyperClone не позволяет копировать данные между системами хранения, но поддерживает режим «один ко многим». Эта функция применяется в сценариях резервного копирования и восстановления, репликации и анализа данных.

Задача 1: настройка функции SmartMigration

- Нарисуйте схему процесса настройки SmartMigration.

- Изучите информацию о лицензии SmartMigration.

- Создайте задачу SmartMigration.

- Разделите пару SmartMigration.

Вопрос

- Можно ли использовать SmartMigration для миграции данных между разными системами хранения?

- Рекомендуемый ответ:

- Да. В сочетании с функцией перехвата LUN решения SmartVirtualization функция SmartMigration позволяет переносить данные между разнородными системами хранения. Перед созданием задачи SmartMigration локальная система хранения должна перехватить LUN второй системы хранения. Затем, используя этот LUN в качестве исходного в задаче SmartMigration, можно будет выполнить миграцию служб из соответствующей системы хранения в целевой LUN локальной СХД.

Задача 2: управление функцией SmartMigration

- Измените скорость миграции.

- Удалите задачу SmartMigration.

Обсуждение

- Какие свойства SmartMigration можно изменить, кроме скорости миграции?

- Рекомендуемый ответ:

- Можно изменить режим разделения. Доступны автоматический и ручной режимы. В автоматическом режиме пара SmartMigration разделяется автоматически после завершения синхронизации данных. Успешное разделение пары завершает процесс миграции данных. В ручном режиме разделение пары после завершения синхронизации данных необходимо выполнить вручную. Успешное разделение пары завершает процесс миграции данных.

Оценка стажера

| Элемент | Описание | Баллы | Присуждаемая оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Точность | Логичность и точность аргументов стажера. | От 1 до 10 |  |
| Полнота | Степень полноты ответа. | От 1 до 20 |  |
| Презентация | Четкость и ясность ответа. | От 1 до 10 |  |
| Контроль времени | Способность стажера уложиться в отведенное для ответа время. | От 1 до 10 |  |
| Общая оценка |  | / |  |

| Спасибо за внимание! | 把数字世界带入每个人、每个家庭、 每个组织，构建万物互联的智能世界。 Предоставьте доступ к цифровым технологиям каждому человеку, внедрите их в каждый дом и каждую организацию, чтобы создать мир интеллектуальных устройств, объединенных в единую сеть. ©2020 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены. Данный документ может содержать заявления прогнозного характера, включая, среди прочего, заявления относительно будущих финансовых результатов и хозяйственных показателей, будущего продуктов, новых технологий и т. д. Существует ряд факторов, которые могут привести к существенному расхождению фактических результатов и разработок с предполагаемыми или подразумеваемыми результатами и разработками, упомянутыми в прогнозных заявлениях. Поэтому подобная информация предоставляется только в справочных целях, не является офертой и не предполагает выражения согласия. Huawei имеет право изменить информацию в любое время без предварительного уведомления. |
| --- | --- |

Учебная программа для сертификации Huawei в области систем хранения данных

HCIA-СХД

Практический курс 
на основе сценариев 
по функции SmartMigration

(для стажеров)

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

© Huawei Technologies Co., Ltd., 2020 г. Все права защищены.

Запрещается воспроизводить или передавать любые фрагменты данного документа в любой форме и любым способом без предварительного письменного согласия компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Товарные знаки и разрешения

и другие товарные знаки Huawei являются товарными знаками компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Все остальные товарные знаки и торговые наименования, упоминаемые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.

Примечание

Перечень приобретаемых изделий, сервисов и функций приводится в договоре, заключаемом между компанией Huawei и клиентом. Изделия, сервисы и функции, описываемые в настоящем документе, могут не входить в объем закупок или использования. Если иное не установлено условиями договора, все утверждения, информация и рекомендации в настоящем документе приводятся по принципу «КАК ЕСТЬ» без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий или заявлений.

Информация, приведенная в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Составители настоящего документа приняли все возможные меры, чтобы обеспечить достоверность и точность его содержания, однако приведенные в нем утверждения, информация и рекомендации не содержат каких бы то ни было явных или подразумеваемых гарантий.

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Адрес:	Промышленная база Huawei Баньтянь, Лунган, Шэньчжэнь, 518129
Китайская Народная Республика

Веб-сайт: 	http://e.huawei.com

Система сертификации Huawei

Программа профессиональной сертификации Huawei является частью стратегии развития «Платформа + экосистема», которая представляет собой новый подход к инфраструктуре ИКТ, основанный на принципах совместной работы и взаимодействия облака, каналов передачи и устройств. Компания Huawei разработала полноценную систему сертификации, охватывающую три категории: сертификация в области инфраструктуры ИКТ, сертификация в области платформы и услуг, а также отраслевая сертификация ИКТ. Это единственная система технической сертификации в отрасли, охватывающая все эти области.

Компания Huawei предоставляет сертификаты трех уровней: Начинающий сертифицированный специалист Huawei (HCIA), Сертифицированный специалист Huawei продвинутого уровня (HCIP) и Сертифицированный эксперт Huawei (HCIE).

Программа сертификации начинающих специалистов в области СХД (HCIA-СХД) предназначена для инженеров Huawei, учащихся и специалистов отрасли ИКТ. Сертификация HCIA-СХД охватывает тенденции в области технологий хранения данных, базовые и распространенные передовые технологии хранения, решения для поддержки непрерывности бизнеса, а также системы управления эксплуатацией и техническим обслуживанием СХД.

Сертификат HCIA-СХД станет визитной карточкой в отрасли и на рынках СХД, выделяющей вас среди коллег, а соответствующая учебная программа поможет вести инновационную деятельность и всегда оставаться на переднем крае развития технологий хранения данных.

Содержание

1	Справочные материалы и инструменты	4

- Справочные материалы	4

- Программные инструменты	4

- Версии оборудования и ПО	4

2	Практическое применение функции SmartMigration	5

- Обзор курса	5

- Цели	5

- Основные сведения	5

- Задачи	6

2.4.1 Сценарий: использование SmartMigration	6

- Выводы и заключение	9

1	Справочные материалы и инструменты

- Справочные материалы

Команды, документы и соответствующие пути, перечисленные в этом документе, предоставлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические команды, документы и соответствующие пути могут отличаться.

Документация по продукту OceanStor Dorado V6 от Huawei

ПРИМЕЧАНИЕ

Функциональные возможности SmartMigration зависят от продукта. Подробную информацию см. в документации по продукту для соответствующей модели. Посетите веб-сайт технической поддержки Huawei

(https://support.huawei.com/enterprise/) и воспользуйтесь функцией поиска по названию, чтобы найти и загрузить интересующий документ или инструмент.

- Программные инструменты

PuTTY

ПРИМЕЧАНИЕ

Для входа в систему терминалов обслуживания рекомендуется использовать открытое программное обеспечение PuTTY. Посетите веб-сайт putty.org, чтобы загрузить его.

- Версии оборудования и ПО

| Элемент | Версия | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| СХД | OceanStor Dorado V6 от Huawei | 1 |  |
| ОС Windows | Windows Server 2012, Windows Server 2016 | -- | Рекомендуемая версия |
| ОС Linux | SUSE, Red Hat, CentOS, EulerOS | -- | Рекомендуемая версия |

2	Практическое применение функции SmartMigration

- Обзор курса

Курс включает анализ конкретного случая и практические занятия на основе сценариев, которые помогут стажерам закрепить свои знания в области использования функции SmartMigration. SmartMigration – это распространенная передовая технология хранения данных. Перед использованием функции SmartMigration рекомендуется изучить принципы настройки базовых служб хранения.

- Цели

- Продемонстрировать знание сценариев применения функции SmartMigration.

- Продемонстрировать умение настраивать функцию SmartMigration.

- Основные сведения

ПРИМЕЧАНИЕ

Описанные в этом документе случаи приведены в качестве примера. Фактическая конфигурация систем может отличаться в зависимости от реальной среды. Подробную информацию см. в документации по соответствующему продукту. Стажеры могут задавать имена пулов хранения и LUN по собственному усмотрению (например, LUN_XXX), если в ходе занятия используют одно устройство хранения.

В компании развернута флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei и приобретена лицензия на использование функции SmartMigration для поддержки миграции данных. Помогите специалистам по хранению данных ознакомиться с процессами применения функции SmartMigration.

На рисунке ниже изображена топология действующей сети предприятия.

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Хост-система Windows

Хост-система Windows

Хост-система Linux

Хост-система Linux

Коммутатор Ethernet

Коммутатор Ethernet

Рисунок 2-1. Топология сети

- Задачи

2.4.1 Сценарий: использование SmartMigration

Основные сведения

В СХД предприятия созданы пулы хранения SP_ SOUR и SP_DEST. Специалист по хранению данных сопоставил с хостом LUN с именем LUN_SOUR емкостью 5 ГБ из пула хранения SP_SOUR. Для LUN_SOUR на хосте создана и подключена файловая система. В LUN_SOUR записан текстовый файл A.txt, содержащий последовательность символов. Данные LUN_SOUR необходимо перенести на LUN_DEST.

Вопрос

Чем отличаются функции SmartMigration и HyperClone?

Задача 1: настройка функции SmartMigration

Помогите специалистам настроить функцию SmartMigration.

Этап 1:	Нарисуйте схему процесса настройки SmartMigration.

Продемонстрируйте настройку функции SmartMigration.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию о процессе настройки SmartMigration см. в разделе Configure (Настройка) > SmartMigration Feature Guide (Руководство по функции SmartMigration) > Configuring SmartMigration Between Storage Systems (Настройка функции SmartMigration для СХД) > Configuration

Process (Процесс настройки) в документации по соответствующему продукту.

Этап 2:	изучение информации о лицензии SmartMigration.

Перед использованием SmartMigration убедитесь, что у вас есть соответствующие права. Помогите специалистам проверить информацию о лицензии SmartMigration.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > SmartMigration Feature Guide (Руководство по функции SmartMigration) > Configuring SmartMigration Between Storage Systems (Настройка функции SmartMigration для СХД) > Checking the License File (Проверка файла лицензии) в документации по соответствующему продукту.

Подробную информацию об операциях в интерфейсе командной строки см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > License Management Commands (Команды управления лицензиями) > license > show license в документации по соответствующему продукту.

Этап 3:	создание задачи SmartMigration.

Помогите специалистам создать задачу SmartMigration. В качестве исходного LUN используйте LUN_SOUR, а в качестве пула хранения, содержащего целевой LUN, выберите SP_DEST. Настройте «Низкую» скорость миграции и выберите ручной режим разделения.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > SmartMigration Feature Guide (Руководство по функции SmartMigration) > Configuring SmartMigration Between Storage Systems (Настройка функции SmartMigration для СХД) > Creating a SmartMigration Task (Создание задачи SmartMigration) в документации по соответствующему продукту.

Подробную информацию об операциях в интерфейсе командной строки см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > Storage Domain Management Commands (Команды управления доменом хранения) > smart_migration > create lun_migration в

документации по соответствующему продукту.

Этап 4:	разделение пары SmartMigration.

В целевом LUN можно сохранить копию данных исходного LUN только после разделения пары SmartMigration. При этом сохраняются данные на момент разделения. Такую копию данных можно использовать при тестировании приложений. Помогите специалистам разделить пару SmartMigration и остановить процесс синхронизации исходного и целевого LUN.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > SmartMigration Feature Guide (Руководство по функции SmartMigration) > Configuring SmartMigration Between Storage Systems (Настройка функции SmartMigration для СХД) > Splitting a SmartMigration Pair (Разделение пары SmartMigration) в документации по соответствующему продукту.

Подробную информацию об операциях в интерфейсе командной строки см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > Storage Domain Management Commands (Команды управления доменом хранения) > smart_migration > change lun_migration_split consistency в документации по соответствующему продукту.

Вопрос

Можно ли использовать SmartMigration для миграции данных между разными системами хранения?

Задача 2: управление функцией SmartMigration

После завершения настройки SmartMigration ознакомьте специалистов с процедурами управления моментальными снимками.

Этап 1:	изменение скорости миграции.

Специалист принял решение выполнить миграцию данных ночью, когда сервисная нагрузка не очень высока. Если задана «Низкая» скорость миграции, этот процесс может занять длительное время и затронуть работу служб в дневное время. Помогите специалистам настроить «Высочайшую» скорость миграции.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > SmartMigration Feature Guide (Руководство по функции SmartMigration) > Managing SmartMigration (Управление функцией SmartMigration) > Modifying the Properties of a SmartMigration

Task (Редактирование свойств задачи SmartMigration)в документации по соответствующему продукту.

Подробную информацию об операциях в интерфейсе командной строки см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > Storage Domain Management Commands (Команды управления доменом хранения) > smart_migration > change lun_migration в

документации по соответствующему продукту.

Этап 2:	Удалите задачу SmartMigration.

Помогите специалистам удалить задачу SmartMigration и дополнительные LUN, созданные во время процесса миграции.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию об операциях в DeviceManager см. в разделе Configure (Настройка) > SmartMigration Feature Guide (Руководство по функции SmartMigration) > Managing SmartMigration (Управление функцией SmartMigration) > Deleting a SmartMigration Task (Удаление задачи SmartMigration) в документации по соответствующему продукту.

Подробную информацию об операциях в интерфейсе командной строки см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > Storage Domain Management Commands (Команды управления доменом хранения) > smart_migration > delete lun_migration в

документации по соответствующему продукту.

Обсуждение

Какие свойства SmartMigration можно изменить, кроме скорости миграции?

- Выводы и заключение

Комментарий:

Практический курс на основе сценариев 
по управлению ЭиТО СХД

Основные сведения

На предприятии завершена приемка проекта X. В рамках этого проекта в центр обработки данных было добавлено несколько флеш-систем хранения данных OceanStor от Huawei (например, OceanStor Dorado V6 от Huawei). Устройства уже установлены, а соответствующие службы развернуты. Для обеспечения нормальной работы устройств, а также стабильности и надежности предоставления услуг необходимо регулярное обслуживание СХД.

•	Примечание: описанные в этом документе случаи приведены в качестве примера. Фактическая конфигурация систем может отличаться в зависимости от реальной среды. Подробную информацию см. в документации по соответствующему продукту.

Топология сети

Коммутатор Ethernet

Коммутатор Ethernet

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Хост-система Linux

Хост-система Linux

Хост-система Windows

Хост-система Windows

Практическое занятие

- Продемонстрировать умение использовать DeviceManager для проверки состояния устройств и сбора журналов.

- Продемонстрировать умение использовать интерфейс командной строки для запроса основной информации о компонентах СХД и пулах хранения.

- Продемонстрировать умение использовать SmartKit для проверки состояния устройств и сбора журналов.

- Продемонстрировать умение использовать DeviceManager для проверки состояния устройств и сбора журналов.

- Продемонстрировать умение использовать интерфейс командной строки для запроса основной информации о компонентах СХД и пулах хранения.

- Продемонстрировать умение использовать SmartKit для проверки состояния устройств и сбора журналов.

- Формируются группы из двух-трех человек.

- Каждая группа подготавливает материалы для презентации.

- После презентации каждой группы технический специалист задает вопросы, а эксперт по оценке комментирует и оценивает презентации.

- Формируются группы из двух-трех человек.

- Каждая группа подготавливает материалы для презентации.

- После презентации каждой группы технический специалист задает вопросы, а эксперт по оценке комментирует и оценивает презентации.

Обмен
мнениями

Обмен
мнениями

- Точность

- Полнота

- Презентация

- Контроль времени

- Точность

- Полнота

- Презентация

- Контроль времени

- Представление темы

- Анализ конкретного случая

- Упражнение на основе сценариев

- Презентация

- Оценка и обратная связь

- Представление темы

- Анализ конкретного случая

- Упражнение на основе сценариев

- Презентация

- Оценка и обратная связь

Критерии оценки

Критерии оценки

Процесс

Процесс

Формат

Формат

Цели

Цели

Вопрос

- Перечислите операции текущего обслуживания систем хранения данных.

- Рекомендуемый ответ:

| Элемент | Операция | Ежедневные операции обслуживания |
| --- | --- | --- |
| Проверка и обработка аварийных сигналов | Войдите в DeviceManager или используйте выбранный режим оповещения об аварийных сигналах для их просмотра. Своевременно обрабатывайте аварийные сигналы в соответствии с рекомендациями. Если проблему не удается решить, используйте SmartKit, чтобы собрать соответствующую информацию и связаться с технической поддержкой Huawei. |  |
| Элемент | Операция | Еженедельные операции обслуживания |
| Проверка системы хранения данных | Используйте инструмент проверки SmartKit на терминале обслуживания, чтобы проверить состояние программного и аппаратного обеспечения, дополнительных функций, аварийных сигналов и т.д. Если рекомендации SmartKit не помогают решить проблему, используйте SmartKit для сбора соответствующей информации и связи с технической поддержкой Huawei. |  |
| Проверка среды в аппаратной | Проверьте состояние среды в аппаратном помещении, в том числе уровни температуры и влажности. Если среда не соответствует требованиям, скорректируйте ее соответствующим образом. |  |
| Проверка внутренней среды стойки | Убедитесь, что внутренняя среда стоек соответствует требованиям, например, в отношении прокладки кабелей (сигнальных, силовых и кабелей заземления). Если среда не соответствует требованиям, скорректируйте ее соответствующим образом. |  |

Сценарий 1: проверка состояния устройств хранения

Задача 3

Задача 3

Задача 1 / Задача 2

Задача 1 / Задача 2

Проверка состояния устройств хранения
(в DeviceManager или интерфейсе командной строки)

Проверка состояния устройств хранения
(в DeviceManager или интерфейсе командной строки)

Просмотр файлов лицензий 
и управление ими

Просмотр файлов лицензий 
и управление ими

Задача 1: проверка состояния устройств в DeviceManager

- Просмотрите подробную информацию об устройствах.

- Просмотрите аварийные сигналы.

- Проверьте состояние контроллеров и дисков.

- Проверьте состояние резервных батарейных блоков и вентиляторов.

- Проверьте состояние пула хранения.

- Проверьте состояние LUN в СХД.

- Экспортируйте файлы журнала.

Задача 2: проверка состояния устройств в интерфейсе командной строки

- Выполните вход в систему СХД.

- Запросите информацию о системе.

- Запросите информацию о компонентах.

- Запросите информацию о LUN.

- Запросите информацию о пуле хранения.

Задача 3: управление файлами лицензии

- Изучите информацию о лицензиях.

- Создайте резервные копии файлов лицензий.

- Запросите информацию о лицензиях (в интерфейсе командной строки).

Сценарий 2: проверка с помощью SmartKit

Задача 1

Задача 1

Проверка состояния устройств в SmartKit и сбор журналов

Проверка состояния устройств в SmartKit и сбор журналов

Задача 1: проверка состояния устройств в SmartKit и сбор журналов

- Установите необходимое программное обеспечение.

- Запустите программное обеспечение.

- Добавьте устройства.

- Проверьте устройства.

- Соберите данные журналов.

- Проверьте работоспособность дисков (необязательно)

Оценка стажера

| Элемент | Описание | Баллы | Присуждаемая оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Точность | Логичность и точность аргументов стажера. | От 1 до 10 |  |
| Полнота | Степень полноты ответа. | От 1 до 20 |  |
| Презентация | Четкость и ясность ответа. | От 1 до 10 |  |
| Контроль времени | Способность стажера уложиться в отведенное для ответа время. | От 1 до 10 |  |
| Общая оценка |  | / |  |

| Спасибо за внимание! | 把数字世界带入每个人、每个家庭、 每个组织，构建万物互联的智能世界。 Предоставьте доступ к цифровым технологиям каждому человеку, внедрите их в каждый дом и каждую организацию, чтобы создать мир интеллектуальных устройств, объединенных в единую сеть. ©2020 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены. Данный документ может содержать заявления прогнозного характера, включая, среди прочего, заявления относительно будущих финансовых результатов и хозяйственных показателей, будущего продуктов, новых технологий и т. д. Существует ряд факторов, которые могут привести к существенному расхождению фактических результатов и разработок с предполагаемыми или подразумеваемыми результатами и разработками, упомянутыми в прогнозных заявлениях. Поэтому подобная информация предоставляется только в справочных целях, не является офертой и не предполагает выражения согласия. Huawei имеет право изменить информацию в любое время без предварительного уведомления. |
| --- | --- |

Учебная программа для сертификации Huawei в области систем хранения данных

HCIA-СХД

Практический курс на основе сценариев по управлению ЭиТО СХД

(для стажеров)

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

© Huawei Technologies Co., Ltd., 2020 г. Все права защищены.

Запрещается воспроизводить или передавать любые фрагменты данного документа в любой форме и любым способом без предварительного письменного согласия компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Товарные знаки и разрешения

и другие товарные знаки Huawei являются товарными знаками компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Все остальные товарные знаки и торговые наименования, упоминаемые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.

Примечание

Перечень приобретаемых изделий, сервисов и функций приводится в договоре, заключаемом между компанией Huawei и клиентом. Изделия, сервисы и функции, описываемые в настоящем документе, могут не входить в объем закупок или использования. Если иное не установлено условиями договора, все утверждения, информация и рекомендации в настоящем документе приводятся по принципу «КАК ЕСТЬ» без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий или заявлений.

Информация, приведенная в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Составители настоящего документа приняли все возможные меры, чтобы обеспечить достоверность и точность его содержания, однако приведенные в нем утверждения, информация и рекомендации не содержат каких бы то ни было явных или подразумеваемых гарантий.

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Адрес:	Промышленная база Huawei Баньтянь, Лунган, Шэньчжэнь, 518129
Китайская Народная Республика

Веб-сайт: 	http://e.huawei.com

Система сертификации Huawei

Программа профессиональной сертификации Huawei является частью стратегии развития «Платформа + экосистема», которая представляет собой новый подход к инфраструктуре ИКТ, основанный на принципах совместной работы и взаимодействия облака, каналов передачи и устройств. Компания Huawei разработала полноценную систему сертификации, охватывающую три категории: сертификация в области инфраструктуры ИКТ, сертификация в области платформы и услуг, а также отраслевая сертификация ИКТ. Это единственная система технической сертификации в отрасли, охватывающая все эти области.

Компания Huawei предоставляет сертификаты трех уровней: Начинающий сертифицированный специалист Huawei (HCIA), Сертифицированный специалист Huawei продвинутого уровня (HCIP) и Сертифицированный эксперт Huawei (HCIE).

Программа сертификации начинающих специалистов в области СХД (HCIA-СХД) предназначена для инженеров Huawei, учащихся и специалистов отрасли ИКТ. Сертификация HCIA-СХД охватывает тенденции в области технологий хранения данных, базовые и распространенные передовые технологии хранения, решения для поддержки непрерывности бизнеса, а также системы управления эксплуатацией и техническим обслуживанием СХД.

Сертификат HCIA-СХД станет визитной карточкой в отрасли и на рынках СХД, выделяющей вас среди коллег, а соответствующая учебная программа поможет вести инновационную деятельность и всегда оставаться на переднем крае развития технологий хранения данных.

Содержание

1	Справочные материалы и инструменты	4

- Справочные материалы	4

- Программные инструменты	4

- Версии оборудования и ПО	5

2	Практический курс на основе сценариев по управлению ЭиТО СХД	6

- Обзор курса	6

- Цели	6

- Основные сведения	6

- Задачи	7

- Сценарий 1: проверка состояния устройств хранения	7

- Сценарий 2: проверка с помощью SmartKit	13

- Выводы и заключение	16

1	Справочные материалы и инструменты

Команды и документы, перечисленные в этом документе, предоставлены исключительно в ознакомительных целях. Используйте команды и документы в соответствии с версией фактического продукта.

1.1	Справочные материалы

- Документация по продукту OceanStor Dorado V6 от Huawei

ПРИМЕЧАНИЕ

Посетите веб-сайт технической поддержки Huawei (https://support.huawei.com/enterprise/) и воспользуйтесь функцией поиска по названию, чтобы найти и загрузить интересующий документ или инструмент.

- Документация по продукту Huawei SmartKit

ПРИМЕЧАНИЕ

Посетите веб-сайт технической поддержки Huawei (https://support.huawei.com/enterprise/) и воспользуйтесь функцией поиска по названию, чтобы найти и загрузить интересующий документ или инструмент.

1.2	Программные инструменты

- PuTTY

ПРИМЕЧАНИЕ

Для входа в систему терминалов обслуживания рекомендуется использовать открытое программное обеспечение PuTTY. Посетите веб-сайт putty.org, чтобы загрузить его.

- SmartKit

ПРИМЕЧАНИЕ

Посетите веб-сайт технической поддержки Huawei (https://support.huawei.com/enterprise/en/index.html) и воспользуйтесь функцией поиска по названию, чтобы найти и загрузить интересующий документ или инструмент.

1.3	Версии оборудования и ПО

В практических упражнениях рекомендуется использовать платформы и программное обеспечение следующих версий:

| Элемент | Версия | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| СХД Huawei | OceanStor Dorado V6 от Huawei | 1 | -- |
| Программное обеспечение SmartKit | SmartKit V2R7C00RC1 | -- | Рекомендуется использовать указанную или более новую версию. |
| ОС Windows | Windows Server 2012 и Windows Server 2016 | -- | Рекомендуемая версия |
| ОС Linux | SUSE, Red Hat, CentOS или EulerOS | -- | Рекомендуемая версия |

2	Практический курс на основе сценариев по управлению ЭиТО СХД

- Обзор курса

С учетом ранее пройденного материала курс включает анализ конкретного случая и практические занятия на основе сценариев, которые помогут стажерам закрепить свои знания в области эксплуатации и технического обслуживания систем хранения данных.

- Цели

- Продемонстрировать умение использовать интерфейс командной строки для запроса основной информации о компонентах СХД и пулах хранения.

- Продемонстрировать умение использовать интерфейс командной строки для запроса основной информации о компонентах СХД и пулах хранения.

- Продемонстрировать умение использовать SmartKit для проверки состояния устройств и сбора журналов.

- Основные сведения

ПРИМЕЧАНИЕ

Описанные в этом документе случаи приведены в качестве примера. Фактическая конфигурация систем может отличаться в зависимости от реальной среды. Подробную информацию см. в документации по соответствующему продукту. Стажеры могут задавать имена пулов хранения и LUN по собственному усмотрению (например, LUN_XXX), если в ходе занятия используют одно устройство хранения.

На предприятии завершена приемка проекта X. В рамках этого проекта в центр обработки данных было добавлено несколько флеш-систем хранения данных OceanStor от Huawei (например, OceanStor Dorado V6 от Huawei). Устройства уже установлены, а соответствующие службы развернуты. Для обеспечения нормальной работы устройств, а также стабильности и надежности предоставления услуг необходимо регулярное обслуживание СХД.

Каким образом администраторы, отвечающие за управление устройствами хранения и их обслуживание, осуществляют текущий контроль?

На рисунке ниже изображена топология действующей сети предприятия.

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Флеш-система хранения данных OceanStor от Huawei

Хост-система Linux

Хост-система Linux

Хост-система Windows

Хост-система Windows

Коммутатор Ethernet

Коммутатор Ethernet

Рисунок 2-1. Топология сети

- Задачи

2.4.1 Сценарий 1: проверка состояния устройств хранения

Основные сведения

Специалисты по эксплуатации и техническому обслуживанию должны периодически проверять устройства хранения в соответствии с разработанным планом. Например, следует проверять СХД на наличие аварийных сигналов и оценивать эффективность использования их ресурсов, чтобы всегда быть в курсе состояния компонентов системы. Это позволит в кратчайшие сроки выявить и устранить неисправность устройства хранения в случае ее возникновения для обеспечения безопасного и бесперебойного обслуживания.

Каким образом специалисты по СХД осуществляют текущий контроль систем?

Вопрос

Перечислите операции текущего обслуживания систем хранения данных.

| Элемент | Операция | Ежедневные операции обслуживания |
| --- | --- | --- |
| Элемент | Операция | Еженедельные операции обслуживания |

Задача 1: проверка состояния устройств в DeviceManager

Этап 1: просмотр информации об устройствах.

Войдите в DeviceManager, чтобы просмотреть такую информацию об СХД, как состояние ее работоспособности, версию и ESN.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Operation and Maintenance (Эксплуатация и техническое обслуживание) > Administrator Guide (Руководство администратора) > Routine Maintenance (Плановое обслуживание) > Manual Inspection (Ручная проверка) > Checking the Running Status of the Storage Device (Проверка рабочего состояния устройства хранения) в документации по соответствующему продукту.

Этап 2: просмотр аварийных сигналов.

Просмотрите аварийные сигналы СХД в DeviceManager. [Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Operation and Maintenance (Эксплуатация и техническое обслуживание) > Administrator Guide (Руководство администратора) > Routine Maintenance (Плановое обслуживание) > Manual Inspection (Ручная проверка) > Viewing and Handling Alarms (Просмотр и обработка аварийных сигналов) в документации по соответствующему продукту.

Этап 3: проверка состояния компонентов СХД, таких как контроллеры и диски.

Проверьте состояние контроллерных полок, контроллеров, дисков и портов с помощью DeviceManager.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Operation and Maintenance (Эксплуатация и техническое обслуживание) > Administrator Guide (Руководство администратора) > Routine Maintenance (Плановое обслуживание) > Manual Inspection (Ручная проверка) > Checking the Running Status of the Storage Device (Проверка рабочего состояния устройства хранения) > Checking the Storage System Inventory (Проверка инвентаризации СХД) в документации по соответствующему продукту.

Этап 4: проверка состояния резервных батарейных модулей и модулей вентиляторов.

Проверьте состояние резервных батарейных модулей, модулей вентиляторов и модулей питания с помощью DeviceManager.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Operation and Maintenance (Эксплуатация и техническое обслуживание) > Administrator Guide (Руководство администратора) > Routine Maintenance (Плановое обслуживание) > Manual Inspection (Ручная проверка) > Checking the Running Status of the Storage Device (Проверка рабочего состояния устройства хранения) > Checking Controller Enclosure BBUs/Checking Fan Modules/Checking Power

Modules (Проверка резервных батарейных модулей контроллерной полки/Проверка модулей вентиляторов/Проверка модулей питания)в документации по соответствующему продукту.

Этап 5: проверка состояния пула хранения.

Проверьте состояние и оцените использование пула хранения с помощью DeviceManager.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Operation and Maintenance (Эксплуатация и техническое обслуживание) > Administrator Guide (Руководство администратора) > Routine Maintenance (Плановое обслуживание) > Manual Inspection (Ручная проверка) > Checking the Running Status of the Storage Device (Проверка рабочего состояния устройства хранения) > Checking Storage Pools (Проверка пулов хранения) в документации по соответствующему продукту.

Этап 6: проверка состояния LUN в СХД.

Проверьте состояние и оцените использование LUN в СХД с помощью DeviceManager.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Operation and Maintenance (Эксплуатация и техническое обслуживание) > Administrator Guide (Руководство администратора) > Routine Maintenance (Плановое обслуживание) > Manual Inspection (Ручная проверка) > Checking the Running Status of the Storage Device (Проверка рабочего состояния устройства хранения) > Checking LUNs (Проверка LUN) в документации по соответствующему продукту.

Этап 7: экспорт файлов журнала

Экспортируйте системные журналы и данные диагностики с помощью DeviceManager.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Operation and Maintenance (Эксплуатация и техническое обслуживание) > Administrator Guide (Руководство администратора) > Routine Maintenance (Плановое обслуживание) > Collecting Storage System Information (Сбор информации о системе хранения) > Collecting Logs and Alarms Using DeviceManager (Сбор данных журналов и аварийных сигналов с помощью DeviceManager) > Exporting System Data (Экспорт системных данных) в документации по соответствующему продукту.

Задача 2: проверка состояния устройств в интерфейсе командной строки

Этап 1: вход в систему СХД.

Войдите в систему СХД с помощью командной строки.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Installation and Upgrade (Установка и обновление) > Initialization Guide (Руководство по инициализации) > Logging In to the CLI (Вход в интерфейс командной строки) в документации по соответствующему продукту.

Примечание: для входа в систему можно использовать IP-адрес сетевого порта управления.

Этап 2: запрос информации о системе.

Выполните резервное копирование файла лицензии.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > Basic Operation Commands (Основные команды) > base > show system general в документации по соответствующему продукту.

Этап 3: запрос информации о компонентах.

- Запросите информацию о дисках через интерфейс командной строки.

- Запросите информацию о контроллере через интерфейс командной строки.

- Запросите информацию о модулях вентиляторов через интерфейс командной строки.

- Запросите информацию о резервных батарейных модулях через интерфейс командной строки.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в следующих разделах:

- Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > Hardware Management Commands (Команды управления оборудованием) > disk > show disk general;

- Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > Hardware Management Commands (Команды управления оборудованием) > controller > show controller general;

- Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > Hardware Management Commands (Команды управления оборудованием) > fan > show fan;

- Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > Hardware Management Commands (Команды управления оборудованием) > bbu > show bbu general.

Этап 4: запрос информации о LUN.

Запросите информацию о LUN через интерфейс командной строки.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > Storage Domain Management Commands (Команды управления доменом хранения) > lun > show lun general в документации по соответствующему продукту.

Этап 5: запрос информации о пуле хранения.

Запросите информацию о пуле хранения через интерфейс командной строки.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > Storage Domain Management Commands (Команды управления доменом хранения) > storage_pool > show storage_pool general в документации по соответствующему продукту.

Задача 3: управление файлами лицензии

Этап 1: изучение информации о лицензиях.

Изучите информацию о доступных в системе хранения лицензиях с помощью DeviceManager.

[Рекомендуемая процедура]

Войдите в систему СХД с помощью DeviceManager и проверьте состояние лицензий. Обратите внимание на предмет лицензирования, время действия лицензии и лицензированную емкость.

Подробную информацию см. в разделе Operation and Maintenance (Эксплуатация и техническое обслуживание) > Administrator Guide (Руководство администратора) > Routine Maintenance (Плановое обслуживание) > Managing License Files (Управление файлами лицензий) > Viewing an Activated License File (Просмотр активированных файлов лицензий) в документации по соответствующему продукту.

Этап 2: резервное копирование файла лицензии.

Выполните резервное копирование файла лицензии.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Operation and Maintenance (Эксплуатация и техническое обслуживание) > Administrator Guide (Руководство администратора) > Routine Maintenance (Плановое обслуживание) > Managing License Files (Управление файлами лицензий) > Backing Up an Activated License File (Резервное копирование активированного файла лицензии) в документации по соответствующему продукту.

Этап 3: запрос информации о лицензиях.

Запросите информацию о лицензиях СХД через интерфейс командной строки.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Reference (Справочные материалы) > Command Reference (Справочник по командам) > License Management Commands (Команды управления лицензиями) >

license > show License в документации по соответствующему продукту.

2.4.2 Сценарий 2: проверка с помощью SmartKit

Основные сведения

Компания может изменить конфигурацию своих устройств хранения (например, выполнить миграцию данных) в соответствии с изменяющимися требованиями. Специалисты по эксплуатации и техническому обслуживанию должны проверять устройства, конфигурация которых была изменена, чтобы убедиться в стабильности их работы и собрать данные журналов. Такие проверки включают проверку состояния самих устройств, состояния их портов и дисков.

Каким образом выполняется проверка состояния устройств с помощью SmartKit?

Вопрос

В каких случаях обычно используется SmartKit?

Задача 1: проверка состояния устройств в SmartKit

Этап 1: установка программного обеспечения.

Установите ПО SmartKit на терминал обслуживания. Если ПО уже установлено, запустите его напрямую.

[Рекомендуемая процедура]

Загрузите установщик программного обеспечения, дважды щелкните по нему и установите ПО.

Этап 2: запуск программного обеспечения

Запустите SmartKit.

Примечание: после запуска SmartKit может потребовать выполнить вход в систему. Если у вас есть соответствующая учетная запись, нажмите кнопку «Authenticate Now» (Пройти аутентификацию) и используйте ее для входа в систему. Если у вас нет учетной записи, нажмите кнопку «Authenticate Later» (Пройти аутентификацию позже).

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Operation and Maintenance (Эксплуатация и техническое обслуживание) > Administrator Guide (Руководство администратора) > Common Management Software and Access Method (Распространенное ПО для управления и методы доступа) > Logging In to the Storage System O&M Software (Вход в систему программного обеспечения для ЭиТО системы хранения) в документации по соответствующему продукту.

Этап 3: добавление устройств.

Добавьте устройства хранения, которые нужно проверить, в SmartKit. [Рекомендуемая процедура]

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Operation and Maintenance (Эксплуатация и техническое обслуживание) > Administrator Guide (Руководство администратора) > Routine Maintenance (Плановое обслуживание) > Inspection Using SmartKit (Проверка с помощью SmartKit) в документации по соответствующему продукту.

Этап 4: проверка устройств.

Проверьте добавленные в SmartKit устройства.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Operation and Maintenance (Эксплуатация и техническое обслуживание) > Administrator Guide (Руководство администратора) > Routine Maintenance (Плановое обслуживание) > Inspection Using SmartKit (Проверка с помощью SmartKit) в документации по соответствующему продукту.

Этап 5: сбор данных журналов.

Соберите информацию об СХД с помощью SmartKit.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Operation and Maintenance (Эксплуатация и техническое обслуживание) > Administrator Guide (Руководство администратора) > Routine Maintenance (Плановое обслуживание) > Inspection Using SmartKit (Проверка с помощью SmartKit) в документации по соответствующему продукту.

Этап 6: проверка работоспособности дисков (необязательно)

Оцените работоспособность дисков с помощью SmartKit.

[Рекомендуемая процедура]

Подробную информацию см. в разделе Operation and Maintenance (Эксплуатация и техническое обслуживание) > Administrator Guide (Руководство администратора) > Routine Maintenance (Плановое обслуживание) > Inspection Using SmartKit (Проверка с помощью SmartKit) в документации по соответствующему продукту.

Примечание: если устанавливаемая версия SmartKit предназначена только для материковой части Китая, этот шаг может завершиться ошибкой. Если в устройстве используется симулятор Huawei OceanStor eStor, отчет об анализе может содержать неполные данные.

Обсуждение

Какие данные нужно собрать при неисправности устройства?

| Тип информации | Элемент | Описание |
| --- | --- | --- |
| Основная информация |  |  |
| Информация о неисправностях |  |  |
| Информация об устройстве хранения |  |  |
| Информация о сети |  |  |
| Информация о сервере приложений |  |  |

- Выводы и заключение

Комментарий: